ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ РАДНЕ ЗОНЕ

БАТУЛОВЦЕ 1, У БАТУЛОВЦУ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РАДНЕ ЗОНЕ БАТУЛОВЦЕ 1, У БАТУЛОВЦУ (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) састоји се из:

- Текстуалног дела који садржи:

- општи део, односно полазне основе плана,

- плански део (правила уређења и правила грађења),

- смернице за спровођење плана,

- Графичког дела (постојеће стање и планска решења)

- Документационог дела

Текстуални део плана садржи Полазне основе плана и Плански део који се објављује по доношењу планског документа.

## ОПШТИ  ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

### ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ:

- Закон о планирању и изгрдњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25),

- Правилник о садржини, начину и поступку израде, докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/2019 и 47/2025);

- Одлукa о изради Плана детаљне регулације за изградњу радне зоне Батуловце 1, у Батуловцу , 01 број 06-88-4/2024 од 27.09.2024.год., („Сл. гласник града Лесковца“ број: 34/2024).

Плански основ:

Просторни план општине Власотинце (’’Службени гласник града Лесковца бр. 31/11)

### ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План детаљне регулације за изградњу радне зоне БАТУЛОВЦЕ 1, у Батуловцу               налази се на траси Државног пута IБ реда 39 на територији катастарске општине Батуловце.

У обухвату плана су следеће катастарске парцеле:

План обухвата следеће катастарске парцеле:

•	Целе к.п. бр. 771/1, 778/1, 770/1, 780, 914/1, 913, 914/2, 912, 915/1, 792/2, 915/2, 911, 792/1, 783, 926, 916/1, 784/1, 784/2, 785/5, 791, 785/4, 917, 785/3, 785/2, 782/1, 785/1, 905/2, 905/3, 786, 918, 904, 787, 906, 927, 907, 788/2, 925, 781, 908/2, 908/1, 919, 788/1, 789, 769/3, 769/1, 769/2, 909, 910, 768, 920/1, 900, 901/1, 903/1, 920/2, 901/2, 790, 921, 922, 947/3, 923, 947/2, 947/1, 905/4, 905/5, 980/2, 924

Делове к.п. бр. 765/1, 775, 776, 777, 765/2, 767/1, 782/2, 794, 793, 807, 810, 811, 808, 1770, 899, 902, 765/5, 903/2, 1775, 1774, 878, 760/5

Граница плана креће на тромеђи к.п. бр. 771/1, 1770 и 772 и иде у смеру казаљке на сату пратећи границу к.п. бр. 771/1, 780, па границу к.п. бр. 782/2 у дужини од око 30 метара, потом се ломи, пресеца к.п. бр. 782/2 па наставља границом к.п. бр. 783, ломи се пресеца  к.п. бр. 778/1, 777, 776, 775, па иде границом к.п. бр. 775, пресеца к.п. бр. 1770, 811, 810, 808, 807, па продужава границом к.п. бр. 807, 793, ломи се па пресеца к.п. бр. 793, 899, 902, 903/2, па наставља границом к.п. бр. 904, 905/3, 9013, 914/1, 878, ломи се, пресеца к.п. бр. 878, па продужава границом к.п. бр. 926, 927, 947/2, а онда пресеца к.п. бр. 1774. Продужава границом к.п. бр. 1774, 1798, 1774, 1775, ломи се, пресеца к.п. бр. 1775, па прати планирану регулацију пута ка северу и иде кроз к.п. бр. 765/5, 765/2, 765/1, ломи се и пресеца к.п. бр. 1782/1, па прати границу к.п. бр. 767/1, 770/1, па границом к.п. бр.  771/1стиже до тромеђе к.п. бр. 771/1, 1770 и 772  одакле је опис и почео.

Све наведене парцеле налазе се у све у КО Батуловце.

Површина Плана износи 28.51 ha.

У случају неког неслагања описа и графичког прилога важи графички прилог бр.1 „Катастарско-топографски план са границом плана“.

### ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА

Плански основ за израду Плана детаљне регулације за изградњу радне зоне БАТУЛОВЦЕ 1, у Батуловцу је 	Просторни план општине Власотинце (’’Службени гласник града Лесковца бр. 31/11). Планска решења дефинисана у Просторном плану општине Власотинце су обавезујућа за израду Плана детаљне регулације за изградњу радне зоне БАТУЛОВЦЕ 1, у Батуловцу.

#### Просторни план општине Власотинце (’’Службени гласник града Лесковца бр. 31/11)

Oпштина Власотинце припада категорији најнеразвијенијих подручја у Србији, са националним дохотком по становнику од свега 28,2% вредности овог показатеља на нивоу Републике, рангирана на 154 место од 161 општине. Податак о 5297 запослених у 2008.г., односно низак степен запослености становништва – 169 запослених на 1000 становника и 166 незапослених на 1000 становника, додатно илуструје неразвијеност општине.

Привредне делатности

Индустрија је у процесу транзиције су смањила обим послова, а већина индустријских предузећа су престала са производњом. Данас, мали број нових предузећа се баве финалном производњом – већина се бави примарном прерадом или производњом полуфабриката, па су велики потенцијали слабо искоришћени, а већина пољопривредних производа се пласира на тржиште у свежем стању. Грађевинска индустрија има традицију у производњи грађевинских материјала – производе се опекарски производи, фасадни малтери, префабрикати и др. у МСП. Прехрамбена прерађивачка индустрија директно је везана за пољопривреду, која је снабдева основним сировинама, а обавља се млекарска, пекарска, млинарска и кланична производња у малим предузећима. Посебно може да буде значајна производња вина. Заступљена је и конфекцијска производња, развој и производња електронских уређаја, производња намештаја, производња папира и машинска индустрија. Мањи капацитети производног занатства су усмерени на локално тржиште.

Привредни објекти су намењени за обављање примарних (1), секундарних (2) и терцијарних (3) делатности, и то:

3) трговина на велико и мало и поправка моторних возила (сектор G), саобраћај и складиштење (сектор H), услуге смештаја и исхране (сектор I), информисање и комуникације (сектор J), финансијске делатности и делатност осигурања (сектор K), пословање некретнинама (сектор L), стручне, научне, иновационе и техничке делатности (сектор M), административне и помоћне услужне делатности (сектор N), остале услужне делатности (сектор S), делатност домаћинства (сектор T) – робне куће, тржни центри, маркети, продавнице, откупне станице и др.; аутобуске станице, бензинске и гасне пумпе, гараже, сервиси и радионице, путне базе, контролне станице, шпедиције, паркиралишта и одморишта, складишта и дистрибутивни центри; хотели, мотели, пансиони, инфо-центри, ресторани, кафане, кафе-барови, пивнице и др.; РТВ станице и издавачке куће; банке, мењачнице и осигурања; агенције и бирои; занатски центри, занатске радње и др.

Потенцијали и ограничења за развој привредних делатности

Потенцијали у области пољопривреде: традиција и афинитет становништва према пољопривреди, посебно у виноградарству, воћарству и повртарству; оснивање фaрми укључeних у тржишнo aтрaктивнe прoгрaмe прoизвoдњe eксклузивнe хрaнe; разноврсна производња у стакленицима; сaкупљaњe пeчурaкa, лeкoвитoг биљa и шумских плoдoвa и сл.; полифункционални и рурални развој подручја; у водопривреди: р. Власина са развијеном мрежом површинских токова и већим бројем природних извора пукотинског типа; у области развоја индустрије свих грана, мануфактурне и занатске производње: постојеће неизграђене површине уз значајне саобраћајне правце, посебно са западне стране Власотинца, пружају могућност за даљи развој нових производних система (greenfield инвестиције); постојећи индустријски комплекси омогућавају мања улагања и бржи развој нових производних структура (brownfield инвестиције); повољан саобраћајни положај Власотинца уз државни пут I реда бр.9 и непосредна близина ауто-пута Е-75 (пан- европског коридора Х); повољан положај у оквиру функционалног урбаног подручја регионалног центра Лесковац; значајне пољопривредне површине и сточарски фонд у окружењу пружају могућност развоја прерађивачких прехрамбених капацитета; природни ресурси високог еколошког капацитета у окружењу са високим диверзитетом флоре и фауне пружају могућност прераде лековитог биља и шумског воћа; близина туристичких центара и атрактера у окружењу захтевају производњу и прераду специфичних прехрамбених производа; расположива радна снага; у области услуга и туризма: развој услуга општег карактера; развој услуга у функцији свих привредних делатности; развијен саобраћај и транзит на коридору Х (примарни туристички коридор у региону); традиција виногорја, као изузетан мотив манифестационог туризма; природни амбијенти Острозуба и Крушевице, који обилују природним условима за рекреативне, излетничке, ловне и друге активности, велики број могућих туристичких и излетничко-рекреативних пунктова, као и могућа производња и понуда здраве хране и аутентичне гастрономије; близина Јужне Мораве и развијенa мрежa речног тока Власине и притока; заступљеност културних и спортско-рекреативних садржаја и манифестација у општинском центру Власотинце; добра приступачност Власотинца у односу на регионални центар Лесковац; напуштен или недовољно искоришћен стамбени фонд и други објекти планинским селима, који се могу адаптирати у функцији зачетка туризма.

Ограничења у области пољопривреде су: неповољна социо-економска структура на највећем броју пољопривредних поседа; уситњeно зeмљиште; углавном сиромашна пољопривредна популација; низaк нивo oпрeмљeнoсти пoљoприврeдном механизацијом, посебно у брдско-планинском подручју; мала примена нaучнo-тeхничкoг прoгрeсa; нeсигурнoст плaсмaнa прoизвeдeних рoбa; угроженост дела подручја од бујица и поплава;

удаљеност великих градова смањује могућност за инвестирање; недостатак одговарајуће планске документације за нове производне зоне и недостатак планираног земљишта које је одговарајуће инфраструктурно опремљено; непостојање адекватне пословне мреже и услуга у градском насељу; у домену развоја услуга и туризма: демографско пражњење руралног подручја; велика незапосленост, лоша старосна и квалфикациона структура становништва; непрепознавање значаја пољопривреде; неадекватна саобраћајна и друга инфраструктура; неискоришћеност туристичког потенцијала и недостатак туристичке инфраструктуре; конфликт развоја туризма и заштите природе и природних добара; не постоје јасно формирани туристички производи, ангажован и опремљен простор, нити едукован кадар; удаљеност већих градова и стагнација у развоју региона; недовољна промоција потенцијала подручја.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

2.3.1. Смернице за спровођење Просторног плана и израду планске документације

За простор посебне намене у санитарним зонама заштите акумулације ''Свође'' израдиће се посебна планска документација.

Просторни план општине Власотинце се спроводи:

1) Израдом и имплементацијом урбанистичких планова за поједина насеља и посебна грађевинска подручја, и то:

- План генералне регулације насеља Власотинце, као и други плански и урбанистичко-технички документи који се предвиђају овим урбанистичким планом.

- Планoви детаљне регулације пословно-производних и радних зона (Стајковце I, Гложане I, Стајковце II, Гложане II, Батуловце I, Батуловце II) - подручје у обухвату обавезног плана детаљне регулације се може разрађивати по сегментима и фазама, у складу са потребама; минимална фунционална целина је пословно - производни комплекс једног предузећа;

### ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

#### Анализа подручја локације

Подручје планског обухвата налази се у катастарској општини Батуловац на путном правцу Лесковац – Власотинце (Државни пут I-Б, број 39). Налази се на око 2,5km од Власотинца и око 3,8km од наплатне станице Лесковац –југ на ауто-путу Е 75.  Просторним планом општине Власотинце ова локација је предвиђена за изградњу радне зоне.

#### Постојеће стање и врста градње

Плански обухват који је површине од 28,51 ha. Парцеле у обухвату планског подручја су обрадиво пољопривредно земљишта. Изграђено земљиште у обухвату представљају парцеле са објектима пословања (две парцеле).

У обухвату планског подручје налази се и трафо станица ТС 35/10kV “Батуловце” у источном делу на кп. бр. 915/2 КО Батуловце.

Табела 2. Преглед постојећих површина

| ПОСТОЈЕЋЕ ПОВРШИНЕ | ПОСТОЈЕЋЕ ПОВРШИНЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| Површине јавне намене |  |  |
| Трафостаница | 0.19 | 0.66 |
| Саобраћајнице | 1.85 | 6.49 |
| Ʃ | 2.04 | 7.15 |
| Укупно површине јавне намене | 2.04 | 7.15 |
| Површине остале намене |  |  |
| Пословање и услуге | 0.21 | 0.74 |
| Повремено становање | 0.20 | 0.70 |
| Ʃ | 0.41 | 1.44 |
| Укупно површине остале намене | 0.41 | 1.44 |
| Земљиште остале намене |  |  |
| Пољопривредно земљиште | 25.80 | 90.49 |
| Водно | 0.26 | 0.91 |
| Укупно земљиште остале намене | 26.06 | 91.41 |
| УКУПНО | 28.51 | 100 |

- Стање саобраћајне инфраструктуре

Кроз планско подручје пролази државни пут II-а реда бр 39 (Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина – Пећ-државна граница са Црном Гором(гранични прелаз Чакор)) на деоници 03907 између чвора (3907) Власотинце и (3908) Лесковац југ(веза А1)  од km 63+479 (приближно) до  km 64+362 (приближно), тј у дужини од око 883 m. Од постојећих саобраћајнице у планском подручију се налазе општински путеви број 11 и 13. Остали део планског подручја је саобраћајно неизграђен и неопремљен.

- Стање електроенергетске инфраструктуре

Планско подручје се налази у катастарској општини Батуловце, на путном правцу Лесковац – Власотинце (државни пут IБ реда бр. 39) и предвиђено је за изградњу радне зоне Батуловце 1. Највећи део планског обухвата чини обрадиво пољопривредно земљиште, а изграђено земљиште у обухвату представљају парцеле са објектима пословања.

Основни циљ израде Плана детаљне регулације радне зоне Батуловце 1, у Батуловцу је стварање планског основа за развој привреде и изградњу привредних комплекса.

Преко планског обухвата прелазе/укрштају се следећи далеководи у власништву ЈП „Електромрежа Србије”:

- ДВ 110кV бр. 1198 ТС Лесковац 2 – ТС Власотинце

Снабдевање електричном енергијом планског подручја је реализовано из ТС 35/10kV “Батуловце” која се налази унутар планског обухвата, уз источну границу на кп. бр. 915/2 КО Батуловце.

Преко планског обухвата прелазе/укрштају се следећи електродистрибутивни водови у власништву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд – огранак Лесковац:

- ДВ 35кV Лесковац 1 - Батуловце

- ДВ 10кV извод Морава

- ДВ 10кV извод Циглана

- ДВ 10кV извод Конопница

- ДВ 10кV извод Орашје

Постојећи далеководи 35 кV и 10 кV су изграђени на типским челично-решеткастим и армирано-бетонским стубовима и са Ал/ч проводницима одговарајућег попречног пресека.

Такође у границама планског обухвата налазе се следеће трафостанице ТС 10/0,4кV у власништву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд – огранак Лесковац, као и ТС 10/0,4кV које нису у власништву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд – огранак Лесковац:

- ТС 10/0,4кV Зоран Младеновић, 160 кVА, тип СТС

- ТС 10/0,4кV Братислав Коцић, 50 кVА, тип СТС

- ТС 10/0,4кV Новица Митровић, 50 кVА, тип СТС

- ТС 10/0,4кV Јанићијевић, 50 кVА, тип СТС

Постоји могућност проширења у ТС Зоран Младеновић у складу са типски дефинисаним карактеристикама дистрибутивних трафостаница ТС 10/0,4кV (Техничка препорука ЕД Србије, Т.П. бр. 1)

Планско подручје је највећим делом неизграђено, а предвиђено је за објекте пословно – производне намене. Планом се обезбеђује основ за инфраструктурно опремање и саобраћајно повезивање на државни пут IБ реда бр. 39.

Распоред и напајање објеката је приказан на ситуационом плану - графички део, у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на катастарској подлози надлежне Службе за катастар и непокретности.

У тренутку израде Плана детаљне регулације радне зоне Батуловце 1, у Батуловцу издати су услови за планско подручје од стране ЈП Електромрежа Србије бр. 130-00-УТД-003-388/2025-003 као и услови "Електродистрибуцијa Србије" д.о.о. Београд, огранак Лесковац бр. 2561200-Д.10.02-136363/2-25.

- Стање комуналне инфраструктуре

Водоснабдевање

На посматраном подручју не постоји изграђена водоводна мрежа.

Фекална канализација

Просторним планом општине Власотинце, у зони разраде ПДР-е, наведено је да се налази изграђен фекални колектор. Условима ЈКП „Водовод“ Власотинце наведено је да на предметном простору не постоји изграђена фекална канализација.

Aтмосферска канализација

На подручју предвиђеним ПДР-е не постоји изграђена атмосферска канализација.

- Стање електронска комуникациона инфраструктура

На подручју Планом детаљне регулације за изградњу радне зоне Батуловце 1, у Батуловцу у општини Власотинце налази се постојећа телекомуникациона инфраструктура. Постојећа телекомуникациона мрежа се састоји од подземне и ваздушне оптичке мреже.

- Стање гасне инфраструктуре

На предметвој локацији, „ЈУГОРОСГАЗ” а.д.,  нема изведену као ни пројектовану гасоводну мрежу.

У непосредној близини предметне локације, тачније са друге стране саобраћајнице, налази се део изграђене дистрибутивне гасоводне мреже „ДГМ Власотиице", изведен од полиетиленских цеви.

Делови гасовода који се налазе на предметној локацији су део дистрибутивног гасоводног система који је власништво „ЈУГОРОСГАЗ“ а.д. и за који „ЈУГОРОСГАЗ“ а.д. има исходовану употребну дозволу.

## ПЛАНСКИ ДЕО

### ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

#### НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Граница Плана детаљне регулације за изградњу радне зоне БАТУЛОВЦЕ 1, у Батуловцу налази се ван границе грађевинског подручја насеља Батуловце и износи 28,51 ha од чега су површине јавне намене 4.19 ha а површина осталих намена 24.02 ha.

Детаљна намена на простору обухвата плана су површине намењене за пословање, производњу и услуге.

У склопу грађевинског земљишта обухваћене су и површине намењене саобраћајној и комуналној инфраструктури.

Привредна зона намењена оним привредним активностима које због своје делатности (буке, издувних гасова, потреба и обима саобраћајних кретања и слично), не може бити лоцирана у оквиру зоне становања.

Врста и намена објеката који се могу градити су објекти пословно-производних и услужног делатности, складишни објекти, магацини, објекти комерцијално услужних делатности, админинистративно-пословни објекти, објекти услужних сервиса: праонице возила, радионице, станице за снабдевање горивом, комунални објекти и сл., као и производни објекти уз обезбеђивања заштите животне средине.

На овом простору могуће је изградити објекте из области грађевинарства, трговине на мало, финансијско посредовање, активности у вези са некретнинама, изнајмљивање и пословне активности, као и пратеће објекте привредне зоне који представљају објекте компатибилне намене основној.

Димензије и облик објеката основне и компатибилне намене условљава технолошки процес као и диспозиција и величина уређаја и машина које су у њих смештени. Најчешће су то једнобродне или вишебродне хале са разним типовима увођења дневног осветљења (преко крова, зидова или базикално).

Пратеће просторије у овим објектима су административни садржаји (канцеларије), гардеробе радника са санитарним чворовима (евентуално са трпезаријом), те разне оставе за алат, магацини и складишта репроматеријала, радионице за поправку механизације и сл.

Комплекси у овој зони треба да буду организовани тако да административни или садржаји којима приступају посетиоци буду позиционирани према јавној површини (саобраћајници), а производни објекти у залеђу парцеле.

Предвиђени су слободностојећи објекти груписани на различите начине у јединствен комплекс. Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели комплекса, уз поштовање свих урбанистичких параметара.

#### Правила уређења за зоне одређене планом

Предметни простор се планира се као јединствена функционална зона са могућношћу формирања различитих просторно-функционалних површина у оквиру зоне комбинација различитих прозводних делатности, комбинација производних и пословних, производних, пословних и услужних делатности итд., уз услов да планиране делатности не угрожавају околне намене ширег простора и животну средину. Поред различитих производних делатности у оквиру радне зоне Просторним планом предвиђен је простор за проширење зоне становања ниских густина у северозападном делу.

На основу анализе постојећих намена и процене развоја, узимајући у обзир ограничења, просторне могућности планирања саобраћаја и комуналне инфраструктуре, простор обухваћен Планом подељен је на три зоне.

Зона I   –  производња и пословање

Зона II  –  производња примарне производње

Зона III –  становања

Зона I – Производња и пословање

У зони I планирају се велики комплекси производња и пословања. Велика површина парцела у овој зони омогућавају изградњу великих привредних комплекса уз ограничења која су условљена великим бројем електроенергетских водова.

Зона II – Примарна производња

У зони II планира се примарна пољопривредна производња обзиром да се ради о подручју коме је овај вид производње приоритетан. У овој зони могу се наћи објекти у функцији примарне пољопривредне производње: стакленици, пластеници, магацини, управне зграде...

Зона III –  Просторним планом је предвиђено проширење становања ниске густине које је обухваћено границом плана детаљне регуллације у северозападном делу. Ово је простор који се ослања на изграђено грађевинско подручје насеља Батуловце.

Поред становања у овој зони налази се и површина предвиђена за изградњу соларне електране.

##### Преглед планираних намена

Табела 3. Преглед планираних намена

| НАМЕНА ПОВРШИНА |  | ПЛАНИРАНА НАМЕНА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % |
| Површине јавне намене |  |  |  |
| Трафостаница |  | 0.19 | 0.67 |
| Саобраћајна инфраструктура | Државни пут | 1.81 | 5.65 |
|  | Саобраћајнице | 2.19 | 7.68 |
| Ʃ |  | 4.19 | 14.69 |
| Укупно површине јавне намене |  | 4.19 | 14.69 |
| Површине остале намене |  |  |  |
| Пословање и услуге |  | 14.62 | 51.28 |
| Примарна пољопривредна производња |  | 3.30 | 11.57 |
| Соларна електрана |  | 4.49 | 15.75 |
| Становање ниске густине |  | 1.61 | 5.65 |
| Ʃ |  | 24.02 | 84.25 |
| Укупно површине остале намене |  | 24.02 | 84.25 |
| Земљиште остале намене |  |  |  |
| Водно |  | 0.30 | 1.05 |
| Укупно земљиште остале намене |  | / | / |
| УКУПНО |  | 28.51 | 100 |

#### ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

У планском подручју као површине јавне намене планиране су све јавне саобраћајне површине, као и друге комуникационе површине у оквиру саобраћајних површина, као и објекти комуналне и техничке инфраструктуре.

Граница површина јавне намене је дефинисана линијама (регулациона линија). Линија је дефинисана тачкама за које су дате координате.

Саобраћајне површине:

ПЈН бр.1 – део државног пута:

Делови к.п. бр. 1775, 765/5, 767/1, 768, 769/1, 769/2, 769/1, 769/2, 769/3, 770/1, 781, 782/1, 783, 784/1, 484/2, 485/5, 485/4, 785/3, 785/2, 785/1, 786, 787, 788/2, 788/1, 789, 1770, 790, 900,901/1, 901/2, 903/1, 904, 905/4, 905/5, 906, 907, 908/2, 908/1, 909, 910, 921, 922, 924, 947/3, 925, 947/1, 947/2, 1774

Целе к.п. бр. : 980/2, 1798

ПЈН бр. 2:

Делови к.п. бр. 765/5, 1782/1, 765/2, 765/1, 767/1

ПЈН бр. 3:

Делови к.п. бр. 767/1, 770/1, 771/1, 780, 782/2, 783, 784/1, 784/2, 785/5, 785/4, 785/3, 785/2, 785/1, 786, 787, 788/2, 788/1, 1770791, 792/2, 792/1, 900, 901/1, 901/2, 903/1, 904, 905/2, 905/3, 906, 907, 908/2, 908/1, 909, 910, 920/1, 919, 920/2

ПЈН бр. 4:

Делови к.п. бр. 771/1, 770/1, 767/1, 781, 782/1, 783, 784/1, 784/2, 785/5, 785/4, 785/3, 785/2, 785/2, 785/1, 786, 787, 788/2, 788/1

ПЈН бр. 5:

Делови к.п .бр. 794, 793, 807, 810, 811, 808, 899, 902, 792/2, 911, 792/1, 903/2, 791, 905/2, 905/3, 904, 906, 907, 908/2, 908/1, 909, 910

ПЈН бр. 6:

Делови к.п. бр.  910, 911, 912, 913, 914/1, 914/2, 915/1, 916/1, 917, 918, 919

ПЈН бр. 7:

Делови к.п. бр. 926, 916/1, 917, 918, 925, 919, 920/2, 923, 947/1, 947/3, 924

ЈАВНЕ ВОДНЕ ПОВРШИНЕ

ПЈН бр. 8:

Делови к.п. бр. 790, 789, 791, 1770

ПЈН бр. 9:

Делови к.п. 791, 811, 788/2, 1770

ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ

ПЈН бр. 10:

Делови к.п. 915/2

Све наведене парцеле налазе се у К.О. Батуловце

У случају неслагања текстуалног и графичког дела, важи графички прилог бр.4. ” План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима“.

##### Саобраћајна инфраструктура

Правила уређења

У контактном подручију обухвата Плана детаљне регулације, а у складу са усвојеном Уредбом о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС“, број 87/23, 24/24,90/24 и 28/25), налази се изграђена траса државног пута II-а реда бр 39 (Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина – Пећ-државна граница са Црном Гором(гранични прелаз Чакор)) на деоници 03907 између чвора (3907) Власотинце и (3908) Лесковац југ (веза А1)  од km 63+479 (приближно) до  km 64+362 (приближно), тј у дужини од око 883 m.Саобраћајно повезивање радне зоне предвиђено је преко Општинских путева бр 11 и 13. Планирано саобраћајно решење конципирано је тако, да се у оквиру планског подручја створе оптимални услови за активацију површина према планираној намени. Изузев државног пут II-а реда бр 39 и општинских путева број 11 и 13 све остале улице су новопланиране. Саобраћана мрежа је дефинисана као примарна и секундарна.

- Примарнa саобраћајницa - Државни пут II-а реда бр 39 (Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина – Пећ-државна граница са Црном Гором(гранични прелаз Чакор)) Улицa je планиранa са коловозом од асфалта, са саобраћајним тракама ширине 2х3,50 m. Са северне стране државног пута планирана је изградња бициклистичке стазе I Лесковац –Ступница – Заплање – Власотинце – Лесковац (83 км) док је са јужне стране планирана изградња бициклистичке стазе III Предејане – Рупње – Црна Трава – Власотинце (119 км).Ширина бициклистичке стазе је 1,5 м.Предвиђене су и банкине са обе стране пута у ширини од 1,0 м. Прикључци који су дати овим планским решењем су у km 63+512 десно(укрштање са општинским путем бр.13), km 63+841 лево, km 64+045 лево, km 64+342 десно(укрштање са општинским путем бр.11) гледано у правцу раста стационаже пута. На km 64+045 саобраћајни прикључак је са додатним саобраћајним тракама за улив и излив са/на трасу државног пута и као такав је и изграђен, док је на km 63+841 саобраћајни прикључак планиран са додатном траком за излив са државног пута и додатном саобраћајном траком за лева скератња са државног пута.

- Секундарне саобраћајнице су све остале саобраћајнице у граници плана и стварају оптималне услове за активацију површина према планираној намени. Улице су  планиране  са коловозом од асфалта, са саобраћајним тракама ширине 2х2,75m и  2х3,0m. Са обе стране коловоза су планирани тротоари.

Пешачки саобраћај

За потребе несметаног и ефикасног одвијања пешачког саобраћаја, планира се изградња издвојених пешачких површина у виду тротоара уз саобраћајнице и регулационе линије.

Дуж постојећих општинских путева и новопланираних саобраћајница, предвиђена је изградња тротоара ширине од 1,50 m. Уколико линија тротоара на графичком прилогу прелази преко објекта на том, локалном, делу тротоар се изводи до линије изграђеног објекта или зидане ограде. Уколико се имовинско-правни односи реше, тротоар се поставља на регулациону линију накнадно. Правци развоја пешачког саобраћаја су усмерени ка обезбеђењу пуне заштите пешачких кретања од осталих видова саобраћаја, испуњењу услова за несметано кретање лица са посебним потребама и постављању заштитних ограда у зонама интезивног прелажења улице.

Материјализација површинске обраде је стандардна али може, кроз пројектне задатке за израду техничке докумантације, и другачије бити одређена према специфичним потребама инвеститора.

Јавни превоз

По активирању овог подручја потребно је организовати јавни превоз. Позиције стајалишта дефинисаће надлежно предузеће које се бави јавним превозом. Аутобуска стајлишта се праве у проширењима-нишама  ван површине коловоза, на рачун заштитног зеленила пута или заштитног зеленила(у појасу између државног пута и секундарних-сервисних саобраћајница)

Снабдевање погонским горивом

Планом није утврђен размештај планираних локација станица за снабдевање горивом, већ се оне могу градити као компатибилна намена у зони радних садржаја. Уколико се станица за снабдевање моторних возила горивом планира на путевима на којима је управљач ЈП ''Путеви Србије'' потребно је урадити измену и допуну овог Плана и тиме прецизирати правила уређења и грађења за ту локацију.

Паркирање возила и манипулативне површине

Паркирање возила у границама плана планира се ван јавних површина. Овим планом се прописује да сваки власник (корисник) грађевинске парцеле обезбеди потребан број паркинг места као и потребне саобраћајне манипулативне површине у оквиру своје грађевинске парцеле или грађевинског комплекса у складу са наменом површине, технолошким процесом, законском и техничком регулативом (разрађује се техничком документацијом).

Паркирање у границама грађевинске парцеле се може организовати на отвореној површини, у објекту гараже или у оквиру габарита објекта при чему је збир паркинг места једнак потребном броју.

На парцелама у оквиру површина планираних за производне или комерцијалне делатности планирати и површине за паркирање и маневрисање теретних возила у обиму и према технолошком процесу заједно са потребним површинима за кретање и окретање меродавног ватрогасног возила. Број паркинг места одређује се у зависности од намене.

| НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ: |  |
| --- | --- |
| комерцијални садржаји | 1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора 1ПМ на 8 столице угоститељског објекта 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 1ПМ на 50m2 продајног простора шопинг молова, хипермаркета |
| привредне зоне | 1ПМ на 100 m2 БРГП производне хале или 1ПМ на 4 једновремено запослених 1ПМ на 100 m2 БРГП привредних објеката, магацина или на 3 једновремено запослених |

##### Комунална инфраструктура

Водоснабдевање

Просторним планом општине Власотинце, изван обухвата плана предвиђена је изградња ПЕХД цевовода пречника 160 мм. ПДР-е предвидети повезивање на планирану мрежу.

Планирана је изградња водоводне линије минималног пречника Ø110 милиметара и веће за потребе водоснабдевања планом предвиђених објеката. Траса цевовода је планирана ван саобраћајница, у тротоару, и то на 0,5 m удаљености од ивице коловоза. На местима спајања два или више цевовода, предвиђени су шахтови у којима се смешта хидромеханичка опрема. Трасе новопредвиђених цевовода је уклопљена са трасама из ПП и тако чини јединствену мрежу водоснабдевања.

У склопу водоводне мреже планирано је постављање хидраната, чије међусобно растојање не сме бити веће од 80 метара. Приликом изградње на одговарајућим местима планирано је постављене неопходне водоводне арматуре (секторски вентили, ваздушни вентили, муљни испусти итд.).

Приликом израде техничке документације за изградњу цевовода, у обзир узети све врсте потрошача (стамбена потрошња, индустријска и др.) и пројектима предвидети цевоцод одговарајућег пречника, како би се задовољиле све потребе потрошача и хидрантске мреже.

Планска опредељења развоја локалног система водоснабдевања заснивају се на поштовању зона санитарне заштите и рационалном коришћењу водних ресурса, као и минималним губицима на дистрибутивној мрежи.

Фекална канализација

На посматраном подручјум, ПП општине Властотинце планирана је изградња фекалне канализације.

Унутар подручја обухваћеног планом предвиђена је изградња фекалне канализације минималног пречника Ø200mm. Траса фекалне канализације планирана је у осовини саобраћајнице. На поменутој мрежи планирани су ревизиони шахтови намењени за одржавање и прикључивање.

Како се на предметном подручју налази водоток који представља тачку прекида фекалне канлизације, и исту је потребно премостити тако што ће се на једној страни водотока поставити пумпа којом ће садржај са десне обале водотока Проваљеник бити одведен у фекални колектор на левој страни водотока.

Техничком документацијом предвидети разраду предложеног решења, уз израду хидрауличког прорачуна.

Технолошке отпадне воде које се упуштају у јавну канализацију, са аспекта квалитета морају испуњавати услове прописане одговарајућом градском одлуком, тако да својим квалитетом не могу да угрозе квалитет отицаја у колекторима фекалне канализације, као и биолошке процесе на ППОВ. Генерално се у јавну канализацију прихватају воде квалитета комуналних отпадних вода.

До тренутка реализације због санитрарних и еколошких разлога, канализационе мреже дозвољено је користити водонепропусне септичке јаме, до завршетка изградње јавне канализације, које се морају празнити преко надлежног комуналног предузећа. Обавезно је обезбедити транспорт отпадних вода из септичких јама до најближег система за пречишћавање.

Aтмосферска канализација

На простору обухваћеним ПДР-е планирана је изградња атмоферске канализације у саобраћајници која се простире паралелно са регионалним путем. Атмосферска канализација трасирана је тако да се простире паралелно са фекалном канализацијом, у осовини једне од саобраћајних трака. Предвиђено је постављање сливничких решетака на максималном растојању од 30m. Предвиђена је изливна грађевина на оспусту у реципијент – водоток Проваљеник која је притока реке Власине. Пре упуштања атмосферских вода у реципијент, исте је потребно третирати у сепаратору масти и уља.

Са асфалтираних и бетонираних површина стационарног саобраћаја (паркиралишта) и са осталих површина на којима се јављају загађене и запрљане атмосферске воде (приватни и пословни корисници), прихватање ових вода се врши преко сливничких решетки са таложницима, а потом се обавезно обавља третман ових вода у сепараторима масти и уља пре упуштања у кишну канализацију и одводнике. Таложници са изливним грађевинама ће бити конструисани тако да не изазивају ерозију обала водотока.

Реципијент атмосферских вода на подручју планског обухвата је поток Проваљеник.

##### Електроенергетска  инфраструктура

- Правила уређења

Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и прилагођена потребама програмског развоја за разматрана подручја, као и усклађена са одредбама из планова вишег реда, односно Просторног плана Републике Србије. Такође, морају се поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који су дали одређене смернице и дефинисали поставке и циљеве.

Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција планиране су следеће активности:

- Предвиђено је да се ДВ 110кV ТС Власотинце – ТС Јабланица (Лебане) изврши повезивање постојећих трансформаторских станица Власотинце и Јабланица (Лебане). Пројектом ће се у складу са резултатима Студије дугорочног развоја преносне мреже ЕМС АД на временском хоризонту до 2035, коју је као консултант израдио ЕИ Никола Тесла, решити радијално напајање предметних трансформаторских станица, те ће се повећати поузданост снабдевања потрошача у овој области електричном енергијом.

Постојећи далеководи 110кV, 35кV и 10кV са својим великим заштитним појасом, као и њихово мало међусобно растојање представљају главно ограничење у смислу искоришћености простора за изградњу.

У наредном периоду, очекује се значајан пораст потрошње електричне енергије с'обзиром да ће се иста ангажовати за напајање наведених садржаја у обухвату будуће радне зоне, што је могуће обезбедити изградњом нових ТС 10/0,4kV, слободностојећег типа (МБТС, КБТС или зидана) или у склопу планираних објеката, као и напојних кабловских водова 10кV и 0,4кV. Није познат податак о потребној једновременој снази будућих објеката у оквиру радне зоне.

Број и локације новопланираних ТС 10/0,4кV треба бирати према енергетским потребама објеката који се планирају, а у складу са савременим стандардима потрошње енергије по m2 објекта, броју корисника, т.ј. захтевима привреде.

Потребну једновремену снагу (Pm) за објекте у оквиру радне зоне рачунамо према потреби од: 50W/m2 бруто развијене површине пословног простора:

Pm = p *  Sobj *  10-3kW  где је

p – специфично оптерећење у W/m2

Sobj – корисна површина објеката који ће се градити

За усвојено просечно специфично оптерећење од 50 W/m2 у површини објеката:

Sobj = k1 *  S = 0,6 *  350 ара = 210 ари = 21000 m2

k1 – степен заузетости (k1=0,6)

S – бруто развијена површина умањена за површину у заштитној зони ДВ 10-110 кV

Pm = 50 *  21000 * 10-3kW = 1050 kW

а потребна једновремена привидна снага износи Sjm = 1105,3 kVA, уз cos=0,95

Узевши у обзир да оптерећење енергетског трансформатора у години активирања треба да износи најмање 80% назначене снаге, потребан број трафостаница је:

- Np=Sm / 1x630 = Pm / 0,95 x 1x630 = 1050 / 0,95 x 1x630 = 1,75

- Nu=2	усвојен број трафостаница снаге 1х630кVA

Трафостанице 10/0,4кV треба градити на парцелама нових инвеститора и/или унутар новопланираних објеката на основу планова и посебних техничких услова надлежне Електродистрибуције Србије – огранак Лесковац. ТС 10/0,4кV градити као слободностојеће, типске, монтажно бетонске (МБТС), са приступним путем за теретно возило. Трафостаница је слична типу MБТС, грађевински део за снагу до 1х1000кVA, електро део за снагу 1х630кVA. Разводно постројење 10кV трафостанице треба да има две водне, по потреби резервну и једну трафо ћелију у блоку средњег напона (Т+2В+Р), тако да је омогућено прикључење на кабловску 10кV мрежу по принципу улаз-излаз и да имају две тачке везивања на ДЕЕС (прстенасто напајање). Енергетски трансформатор је дистрибутивни уљни, инсталисане снаге 630кVА. Број нисконапонских извода у ТС 10/0,4кV, 1х630кVА износи најмање 8.

Потребно је формирати нови кабловски извод 10кV из постојеће ТС 35/10кV „Батуловце” (која је се налази на кп. бр. 915/2 КО Батуловце унутар планског обухвата, уз источну границу плана) ради напајања новопланираних ТС 10/0,4кV за снабдевање ел. енергијом планиране радне зоне. Прикључење нових МБТС извести новим кабловским водовима 10kV типа XHE 49-A, по принципу улаз – излаз. Предвидети могућност резервног напајања новопланираних ТС 10/0,4кV преко постојећих надземних водова 10кV на планском подручју. Кабловске петље 10кV треба формирати тако да се обезбеди двострано напајање сваке ТС 10/0,4кV. Користити каблове типа XHE 49-A одговарајућег пресека, положене у снопу. Трасе каблова треба да буду у јавној површини, у профилима постојећих и планираних саобраћајница, у тротоару саобраћајница, непрекидно доступне ради евентуалног отклањања кварова. Изузетно на месту укрштања трасе кабловског вода са саобраћајницом, трасе каблова могу бити у коловозу. Каблове полагати у кабловској канализацији у оквиру регулације планираних и постојећих улица на начин приказан графичким прилогом. При пројектовању и изградњи саобраћајница водити рачуна да се на потребним местима остави довољан број кабловских канала за каблове свих напонских нивоа, како би се касније избегло прекопавање. Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно одредбама техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3.

Нисконапонску мрежу у планском обухвату градити подземним кабловским водовима типа ХР00-ASJ одговарајућег пресека у регулацији пута и јавној површини у кабловској канализацији, и иста по правилу не повезује суседне ТС. Нисконапонска мрежа се гради као антенска преко кабловских прикључних кутија (КПК) по принципу улаз – излаз на објектима потрошача. Кабловски прикључци могу да се изведу различитим типом и мањим пресеком у односу на основни вод нисконапонске мреже. Прикључење већих потрошача је могуће извршити кабловским водом одговарајућег попречног пресека директно у ТС 10/0,4кV. Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно одредбама техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3, а прикључење објеката извршити према техничким препорукама Е.Д. Србије T.П. бр.13 и T.П. бр.13а.

Све саобраћајнице у комплексу будуће радне зоне морају имати јавну расвету која се реализује уградњом светиљки на челичне стубове – канделабере, а напајање истих се врши кабловским водовима, типа РР00-А, из новопланираних ТС 10/0,4kV. Треба користити економичне светлосне изворе као што су натријумове светиљке високог притиска, метал-халогене светиљке и ЛЕД извори светлости одговарајуће снаге, које ангажују мању потрошњу електричне енергије уз већу ефикасност осветљења. У новопланираним ТС треба уградити одговарајућу опрему за напајање и управљање јавном расветом као и за мерење потрошње за ове намене.

Обновљиви извори енергије

За изградњу објеката обновљивих извора енергије прописује се обавезна израда урбанистичког пројекта (УП).

На катастарској парцели 771/1 КО Батуловце је планирана изградња соларне електране. Снага планиране соларне електране биће дефинисана у складу са могућностима прикључења на електроенергетски систем, а такође ће зависити од технолошких карактеристика уграђених панела и коначно утврђене површине заузетог земљишта. Електрична енергија нисконапонског реда, добијена из повезаних модула, се преноси кабловима до инверторских тачака (станица) где се врши подизање напона и прилагођење техничким условима како би се соларна електрана прикључила на електроенергетску мрежу. У оквиру соларног поља на земљи, панели се постављају на челичну конструкцију, плитко фундирану и издигнуту на висину довољну за одржавање земљишта испод, уз постизање оптималног угла за пријем сунчеве енергије и трансформацију у електричну енергију. Каблови се воде испод и/или изнад земље, што се ближе решава пројектном документацијом, у складу са техничким прописима.

Делови система соларне електране су: расклопно постројење, командно – надзорна зграда, фотонапонски панели, инвертори и кабловска мрежа. Начин и место прикључења соларне електране на дистрибутивни систем електричне енергије биће дефинисано, зависно од снаге соларне електране, техничким условима за пројектовање и прикључење надлежног Оператора дистрибутивног система, и у ту сврху могућа је потреба за градњом трафостанице 0,4/Х kV. Начин прикључења малих електрана дефинише Т.П. бр.16 Електродистрибуције Србије.

ГРАФИЧКИ ПЛАН

Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко новоизграђених и постојећих електроенергетских објеката приказаних на графичком прилогу бр. 6 - План мреже и објеката комуналне инфраструктуре у Р=1:2500.

##### Електронска комуникациона инфраструктура

- Правила уређења

Како се на подручју обухваћеним планом детаљне регулације налази постојећа телекомуникациона инфраструктура потребно је приликом радова, уколико нема потребе за њиховим измештањем, обезбедити каблове како не би дошло до прекида телекомуникационог саобраћаја. На местима где се траса постојећих каблова и извода налази у делу предвиђеном за изградњу објеката  (произвдних постројења и стамбених јединица) потребно је водити рачуна да не дође до оштећења постојеће телекомуникационе инфраструктуре. Уколико стање на терену захтева потребно је предвидети измештање постојеће телекомуникационе инфраструктуре како би након изградње објеката био обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција

Стратегија развоја телекомуникација у својим приоритетима садржи дигитализацију мреже и увођење IP сервиса преко развоја ADSL прикључака и увођење комутације пакета. На тај начин ће бити омогућено не само пружаље говорне услуге већ и пружање напредних услуга:

- VOIP (Voice over Internet Protocol) или телефонија преко интернета

- Сервиси за податке преко широкопојасног Интернет приступа са брзинама од 100Mb/s

- IPTV (Internet Protocol Television) нове генерације

- Сервиси на бази VDSL2 технологије која је пројектована да подржи Triple-Play сервисе који представљају интегрисан пренос говора, података и видео сигнала.

Да би се створили услови за пружање напредних услуга, планом детаљне регулације је предвиђен коридор за изградњу ТК инфраструктуре. Предвиђеним коридором омогућава се спајање на постојећу телекомуникациону мрежу. Коридором је предвиђено изградња ТК канализације која би се састојала од  две ПЕ цеви Φ40 мм и телекомуникационих окана. Телекомуникациона окна у којима се раде наставци кабла или прикључивање објеката реализовати као монтажно дистрибутивно кабловско окно типа ДО2 димензије 60x120x100cm (ШхДхВ)  или изградити зидано мини кабловско окно ТК канализације унутрашњих димензија 150x80x100cm (ДхШхВ). Окна која служе за пролазак кабла или ревизионо окно, реализовати тако да буде унутрашњих димензија 60x60x100cm (ШхДхВ).  ПЕ цеви полагати водећи рачуна полупречнику савијања, тако да износи минимално r = 2,3m, ради несметаног провлачења каблова. У случају да не може да постигне наведени полупречник савијања, на месту кривине израдити ревизионо кабловско окно.

Кабловске трасе се могу реализовати на два начина:

- полагањем оптичког кабла у ПЕ цев  Φ40мм

- полагање новог DSL бакарног кабла у PVC цев тако да претплатничка петља не буде већа од 0,5km у зависности од потребних сервиса које треба пружити тј. брзина протока података.

Планом детаљне регулације је предвиђено полагање оптичког кабла  у једну ПЕ цев док ће друга ПЕ цев бити резервна.

Детаљно разрађена реализација телекомуникационе инфраструктуре, начини прикључивања објеката на телекомуникациону инфраструктуру као и тачан тип каблова којим ће бити  реализована телекомуникациона инфраструктура биће предмет наредне фазе пројектовања.

Одступање од предвиђених коридора су дозвољени уколико услови на терену то захтевају уз обавезно поштовање правила уређења која су наведена у наставку.

##### Термоенергетска инфраструктура

Основни циљ развоја енергетике на посматраном подручју је да омогући њен одрживи развој, усклађен енергетским, економским, еколошким, просторним и другим локалним специфичностима.

Реализацијом овог циља омогућиће се кроз формирање квалитетне мреже електроенергетске инфраструктуре за довољно, сигурно, квалитетно и економично снабдевање расположивим енергентима, уз развој обновљивих извора енергије.

Реализација енергетског програма оствариће се кроз следеће програме:

- Гасификације;

- Електрификације.

Енергетика – правци развоја

Посебну пажњу посветити развоју енергетике, кроз едукацију становништва са принципима енергетске ефикасности у циљу рационалног трошења енергије.

Развојним програмима - израдом студија, значајну пажњу посветити обновљивим изворима енергије и то:

- сунчеве енергије

- топлотних пумпи

- био масе

Просторним планом републике Србије који предвиђа веће коришћење ОИЕ (Обновљивих извора енергије), планирано је побољшање квалитета живота већим коришћењем ОИЕ, усвајањем финансијских механизама за подстицање коришћења ОИЕ на планском подручју.

##### Зеленило и зелене површине

У оквиру плана зеленило и зелене површине се јављају као допунска намена у оквиру путног земљишта, као јавна намена у функцији заштите и као остале намене у функцији заштите.

Путно зеленило – све површине у оквиру путног земљишта које нису део саобраћајнице морају се уређивати као зелене површине. Зеленило треба да буде комбинација травнатих површина и ниског зеленила у кобинацији са дрворедним врстама. Код планирања ниског и високог растиња водити рачуна да се не угрози прегледност саобраћајних површина.

Избор врста за дрвореде усагласити са ширином пута и утврдити адекватна растојања између садница, у зависности од врсте дрвећа.

Не дозвољава се било каква градња објеката на површинама путног зеленила, осим инфраструктурних објеката од општег интереса утврђени на основу закона.

##### Прикупљање и одлагање чврстог отпада

Према Стратегији управљања отпадом, општина Власотинце, са општинама Лебане, Бојник, Медвеђа и Црна Трава, припада Регионалном центру за управљање комуналним отпадом „Жељковац” у Лесковцу. Овај центар обухвата 234.018 становника и годишњу количину отпада од 55.889 t/год. Градско насеље Власотинце депонује чврст комунални отпад на локацији „Ногаје“ 0,8 km низводно од насеља.

Територија планског обухвана налази се у систему прикупљања отпада. За потребе обављања делатности одржавања јавне хигијене, одржавања и уређења јавних површина, организовања градске пијаце и градског гробља основано је ЈКП „Комуналац“, које у свом саставу има више радних јединица од којих је свака задужена за по једну наведену комуналну делатност.

Према одлуци о управљању комуналним отпадом комунална  делатност обухвата:

- управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада и других природних и вештачких отпадака из стамбених, пословних и других објеката, осим индустријског отпада и опасних материја, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и јавних површина, тргова и других јавних површина и селекција секундарних сировина.

Комуналним отпадом се сматрају ситнији, лакши отпаци који свакодневно настају у домаћинствима и пословним просторијама корисника (папирни отпаци, отпаци који настају при спремању хране, пластична, стаклена, лимена и слична амбалажа, крпе, тканине, пепео, лишће, гранчице и други ситни отпаци и нечистоће из просторија и око њих), а који нису резултат индустријске, занатске или пољопривредне делатности.

Под комуналним отпадом не сматрају се:

1.	индустријски отпад

2.	комерцијални отпад

3.	пољопривредни отпад (отпад из њива и башти)

4.	кабасти отпаци (расходовани-неупотребљиви већи предмети и апарати за домаћинства, отпадни грађевински материјал и сл.),

5.	стајско ђубриво,

6.	лешеви угинулих животиња,

7.	отпаци који захтевају посебан поступак.

Индустријски отпад представља отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома.

Комерцијални отпад представља отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада.

Пољопривредни отпад представља отпад који настаје од остатака из пољопривреде, шумарства, прехрамбене и дрвне индустрије. Остаци из пољопривреде се могу разврстати у три главне групе: отпад произведен у процесу узгајања ратарских култура, отпад пореклом од воћарских култура и отпад настао као последица узгајања стоке. Отпад који настаје током сточарских активности јесте стајско ђубриво које се генерише узгајањем говеда, свиња и живине.

Кабасти отпаци представља расходовани-неупотребљиви већи предмети и апарати за домаћинства, отпадни грађевински материјал и сл..

Отпад животињског порекла је отпад настаје у кланицама, постројењима за прераду меса и објектима за узгој и држање животиња, као и лешеви угинулих животиња.

Отпад који захтева посебан поступак обухвата опасне и специфичне материје које могу угрозити здравље и околину, а ту спадају електронски, медицински, фармацеутски (лекови), отпадна уља, батерије, акумулатори, гуме, возила и опасна амбалажа.

### ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

#### УСЛОВЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

##### Услове и мере заштите природних добара

Према условима завода за заштиту природе 03 бр. 021-1186/2 од 09.04. 2025. год. у обухвату предметног Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник PC”, број 102/10). На предметном подручју евидентирана су станишта строго заштићених дивљих врста: речни рак (Astacus astacus), речна шкољка (Unio crassus), кеслерова кркуша (Rornanogobio kessleri), танкорепа кркуша (Romanogobio uranoscopus), мали вретенар (Zingel streber) и велики вретенар (Zingel zingek), према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака. животиња и гљива („Службени гласник PC”, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16). Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

1)	He планира се изградња објеката који могу угрозити животну средину - буком, гасовима, отпаднима материјама или другим штетним дејствима, односно за које нису предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења;

2)	Планиране активности не смеју довести до битнијих промена морфологије терена и настанка и развоја инжењерскогеолошких процеса и појава;

3)	У циљу очувања строго заштићених врста, предвиђа се:

заштитa и коришћење вода интегралним управљањем водама, провођењем мера за очување површинских и подземних вода, њихових резерви, квалитета и количина, као и поштовање забране испуштања непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент у складу са Законом о водама („Службени гласник PC", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон); забрана извођења радова у зони водотока (потока Проваљеник) у периоду од 1. марта до 1. августа; да се радови у зони водотока (потока Проваљеник) изводе на начин који ће спречити континуирано замућење водотока изазваног радовима дуже од три дана;

4)	      Планом се  предвиђа:

-	максимално очување и заштиту високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала),

-	систем зелених површина и вишефункционалне заштитне зелене појасеве који ће одвојити простор индустријске и комерцијалне зоне од пољопривредног земљишта;

-	прибављање сагласности надлежних институција за извођење радова који изискују сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању меру,

-	уколико се због изградње уништи постојеће јавно зеленило, оно се мора надокнадити под посебним условима и на начин који одређује јединица локалне самоуправе, сходно Закону о заштити животне средине („Службени гласник PC”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 94/24 - др. закон),

-	унапређење постојећих и планирање нових зелених површине у функцији заштите од прашине и гасова, стварања повољног микроклимата (нпр. линијско зеленило, и сл.),

-	заштитно зеленило дуж саобраћајница - формирати травњаке, уз примену ниског зеленила, чиме би се омогућила визуелна заштита контактних зона и естетско обликовање простора;

-	да се предност у озелењавању да аутохтоним врстама, отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу. Као декоративне могу се користити и врсте егзота, које се могу прилагодити локалним условима, а да при том нису инвазивне. Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Primus padus (сремза), Primus serotina (касна сремза) и др. Укупно пејзажно уређење простора мора да се надовеже на зеленило околног простора и повеже у систем зеленила;

5)	За сваку наменски опредељену просторну целину одређује се:

-  прилаз и садржај попречних профила (ширина саобраћајних трака, ширина профила) у зависности од ранга саобраћајница и конфигурације терена;

-    постављање инфраструктурне мреже у регулационом појасу саобраћајница тако да објекти подземне инфрастуктуре (канализациони систем, резервоари, јаме и др.) буду изоловани и непропусни;

-   одговарајући паркинг простор, при чијој изградњи треба избећи формирање великих компактних асфалтних или бетонских површина садњом појединачних стабала и/или формирањем затрављених растер елемената;

6)	Након реализације градске канализационе мреже предвидети прикључење на исту и пречишћавање отпадних вода пре одвођења до колектора фекалне и кишне канализације ради заштите земљишта, подземних и површинских вода;

7)    Планом се предвиђа да радне подлоге (платои) за манипулативне активности и у складишту отпада морају бити изведене под нагибом и опремљене сабирним каналима и шахтама у којима ће се прикупљати просуте течности опасног и неопасног отпада. Опасне течности не смеју да дођу у контакт са околним земљиштем, надземним и подземним воденим токовима, јер би њихово загађење имало негативан утицај на околне природне вредности и биодиверзитет;

8)     Сви изграђени објекти морају имати прописана енергетска својства у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник PC”, бр. 61/11);

9)   3а потребе осветљавања предвиђа се примена ЛЕД технологија и да сноп светлости буде уперен ка тлу;

10)  Уколико правила градње предвиђају мање или веће вертикалне стаклене површине, предвиђају се  стакла која умањјују ефекат огледала у циљу смањења ризика од колизије и страдања птица на стакленим површинама;

11)    Прописује се обавезна санације или рекултивације свих деградираних површина. Ископани слој земљишта депоновати засебно како би био искоришћен за санацију терена након завршетка радова;

12)	Предвиђају се све мере како би се обезбедио највиши ниво комуналне хигијене, сав отпад уклањати са локације под условима надлежне комуналне службе и у складу са чланом 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник PC”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др.закон и 35/23);

13)     Уколико се током радова наиђе на геолошко -палеонтолошке или минералошко - петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе, дужан да обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

##### Услове и мере заштите непокретних културних добара

Завод за заштиту споменика културе Ниш, у поступку по захтеву Одељења за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове Општине Власотинцедонео је Акт о условима чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара под претходном заштитом и добара која уживају предходну заштиту и утврђеним мерама заштите за израду Плана детаљне регулације за изградњу радне зоне „Батуловце I“, општина Власотинце.

I НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО НАСЛЕЋЕ И ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

На простору обухваћеним Планом, у тренутку подношења захтева, а у поступку израде планске документације констатовано је следеће:

•	Није извршена систематска проспекција и валоризација непокретног културног наслеђа, археолошког наслеђа и ратних меморијала,

•	Изградња соларне електране планира се на пољопривредном, неизграђеном простору што значи да нема градитељског наслеђа.

Подаци о непокретном културном наслеђу на предметном простору нису прикупљени те у трснутку подношења захтева, не постоје: утврђена непокретна културна добра, евидентирана добра која уживају прстходну заштиту, евидентирани ратни меморијали. На основу наведеног, није могуће прописати посебне услове са становишта заштите културног наслеђа за потребе израде Плана.

Планском документацијом третира се археолошки неистражен простор, што може негативно утицати како на очување архсолошког наслеђа, тако и на реализацију Плана, у случају открића археолошког наслеђа током извођења радова предвиђених Планом.

II МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЋА У ПОСТУПКУ УСВАЈАЊА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1.	Није дозвољсно оштећење или уништење археолошких налаза;

2.	Планом се предвиђа процедура која се односи на случајно откриће археолошких налаза у току извођења грађевинских радова, а која обухвата:

•	Археолошко праћење извођења земљаних радова ангажовањем територијално надлежне установе заштите културних добара или научне установе из области археологије, о трошку инвеститора изградње,

•	Радове обуставити у случају открића археолошког наслеђа и благовремено обавестити надлежни Завода за заштиту споменика културе Ниш,

3.	Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културс Ниш и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;

4.	У случају открића археолошког наслеђа током извођења грађевинских и других радова, инвеститор изградње у обавези је да обезбеди средства за заштитна археолошка истраживања, заштиту, чуван»е, публиковање и презентацију археолошког наслеђа у зони која је угрожена планираном изградњом;

5.	Археолошка истраживања могу да спроводе установе заштите културних добара и научне установе из области археологије чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, у складу са Законом и свим прописима који регулишу област археологије и заштите културног наслеђа у Републици Србији и у складу са позитивном праксом из области археологије примењујући одговарајућу методологију археолошких истраживања.

6.	Након спроведених заштитних археолошких истраживања, инвеститор је у обавези да прибави нове услове - мере заштите од надлежног завода, а који ће се дефинисати на основу резултата спроведених заштитних археолошких истраживања.

#### УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Стратешком проценом су вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом Плана и предложене су превентивне мере за смањење негативних утицаја на животну средину, које су уграђене и у плански документ.

Концепција заштите животне средине у обухвату Плана детаљне регулације за изградњу Радне зоне Батуловце 1, у Батуловцу заснива се на усклађивању потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и природних вредности на одржив начин, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући задовољање њихових потреба и побољшање квалитета живота.

Инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се одобрава изградња предметног садржаја, поднесе надлежном органу за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите:

- опремање простора одговарајућом гасоводном мрежом

- повећање енергетске ефикасности уз подстицање коришћења обновљивих извора енергије, примену модела континуираног и системског управљања енергијом у циљу смањења потрошње енергената и ресурса;

- одржавање емисија у прописаним границама из свих планираних делатности које својим активностима могу допринети погоршању квалитета ваздуха:

- примена еколошки повољније технологије;

- садња зеленог заштитног појаса дуж планираних саобраћајница који ће имати функцију смањења загађења ваздуха пореклом од издувних гасова моторних возила; избор садног материјала прилагодити његовој заштитној функцији (при избору врста дрвећа и шибља определити се за неалергене врсте, које су отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене локалним климатским факторима и које спадају у претежно аутохтоне врсте);

- озелењавање паркинг површина;

- подићи степен комуналне хигијене;

- редовним сузбијањем и контролисањем амброзије, посебно на слободним површинама где је њена заступљеност велика;

- инсистирати на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим возилима друмског саобраћаја;

- уградња система за пречишћавање ваздуха (филтера) у објектима у којима се врши термичка обрада хране (мањи угоститељски објекти, кланице итд.) ради елиминације непожељних мириса;

- избегавањем примене загађујућих материја које утичу на оштећење ваздуха, озонског омотача и климатске промене (нарочито из привредних и објеката котларница у обухвату плана);

- успостављањем континуалног мониторинга емисија на свим емитерима у складу са прописима;

- реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим еколошким принципима према европским стандардима;

- неопходно је чешће прање бетонских површина и заливање вегетације како би се битно  смањило присуство прашине у ваздуху (од возила и ветра);

- свести на минимум загађење ваздуха гасовима са ефектом стаклене баште који утичу на оштећење озонског омотача и климатске промене;

- успоставити контролу квалитета ваздуха у складу са законском регулативом

- обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха;

- неопходна је стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и животне средине.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА

Заштита вода спроводиће се применом правила и мера заштите, које се односе на:

- приоритетно опремање простора канализационим инфраструктуром са сепарационим системом за одвођење санитарних и атмосферских отпадних вода;

- правилан одабир материјала за изградњу канализационе мреже у складу са обавезом да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, што подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће флексибилности, а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у подлози цевовода;

- технолошке отпадне воде третирати и након контролног мерења упуштати у реципијент, у складу са законом;

- регулацију потока Проваљеник прецизно дефинисати израдом техничке документације а у оквиру површине водног земљишта које је овим планом планирано;

- обезбеђивање заштите водотока потока Проваљеник (забрањено је испуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент у складу са Законом о водама („Службени гласник PC”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон);

- изградњу водонепропусних вишекоморних септичких јама на минималној удаљености од 3m од других објеката и суседне парцеле,  и предложених 10m од регулационе линије и употребу истих до момента прикључења на канализациону мрежу(димензије сваке појединачне јаме одредити на основу потрошње воде);

- забрањено је испуштање нетретираних отпадних вода у природни реципијент;

- обезбедити контролисан прихват потенцијално зауљених атмосферских отпадних вода са интерних саобраћајница, манипулативних површина и паркинг простора на подручју плана са одговарајућим нагибом терена, као и њихов третман у таложнику/сепаратору уља и масти, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода задовољава критеријуме прописане за упуштање у реципијент; вршити редовну контролу воде на излазу из сепаратора уља ангажовањем овлашћене институције;

- вршити редовну контролу сепаратора уља и послове пражњења поверити овлашћеном оператеру који поседује дозволу за обављање наведене делатности и управљање отпадним уљима;

- изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате; правилним одабиром ивичњака спречити преливање атмосферских вода на околно земљиште приликом њиховог одржавања или падавина;

- обавезан правилан избор локације и врсте објеката, потенцијалних загађивача површинских и подземних  вода и повезивање на систем градске канализације;

- додатну заштиту подземне воде изградњом непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостаница, као и одговарајућу звучну заштиту и заштиту од нејонизујућег зрачења и вибрација, уколоко су трафостанице смештене у непосредној близини стамбених и јавних објеката;

- складиштење сировина и других материјала, на одговарајући начин у циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења;

- обавезу прибављања водних услова за објекте због којих на предметној локацији може доћи до негативних утицаја на водни режим.

МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕМ ОТПАДОМ

У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:

- комунални отпад сакупљати и одлагати у складу са Локалним планом управљања отпадом;

- обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера/канти за сакупљање комуналног отпада;

- обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног депоновања отпада;

- обезбедити периодичну евакуацију комуналног отпада са надлежном комуналном службом:

- обезбедити простор за зелена острва, за потребе примарне сепарације, односно селективног сакупљања неопасног рециклабилног отпада (папир, картон, стакло, лименке и ПВЦ боце)

- обавезно је постављање контејнера и за грађевински отпад (шут, земљу и други отпадни материјал), за чију ће периодичну евакуацију бити надлежна општинска комунална служба;

- обезбедити потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено складиштење отпадног материјала који настане у процесу изградње (комунални отпад, рециклабилни отпад у виду металног отпада, пластике, фолије, папирне и картонске амбалаже, старих гума и слично) и предати оператеру који поседује дозволу за управљање наведеним врстама отпада, у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023);

- сав некомунални отпад који настане на локацији прикупити и одложити на прописан начин у сарадњи са надлежним оператерима за уклањање такве врсте отпада;

- скупљање, поновно искоришћаваље и/или одлагање комуналног, индустријског, опасиог отпада врши у складу са за то предвиђеном законском регулативом везаном за отпад и комуналне делатности, на бази потребних претходних истражних радова, стручно-техничких анализа, одговарајућих услова, сагласности и прописане техничке документације , уз обавезно обезбеђење заштите живота и здравља људи, режима површинских и подземних вода (у квалитативном и квантитативном смислу) и животне средине у целини;

- вршити редовну контролу сепаратора уља и послове пражњења поверити овлашћеном оператеру који поседује дозволу за обављање наведене делатности и управљања отпадним уљима;

- уколико настане сакупљати и привремено складиштити опасан отпад под надзором све до предаје овлашћеном оператеру за третман и коначно одлагање насталог опасног отпада. Истрошени акумулатори и батерије предају се овлашћеном оператеру ради третмана/рециклаже. Отпадна уља предају се овлашћеном оператеру за третман/поновно искоришћење/одлагање.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА

Заштита земљишта и подземних вода спроводиће се применом правила и мера заштите:

- обавезно је спровести систематско праћење квалитета земљишта: праћење концентрације тешких метала у земљишту и праћење концентрације азота у земљишту; изградњом канализације на предметном простору смањиће се опасност од потенцијалног загађивања тла и подземних вода од стране планираних намена;

- обавезно је прописивање изградње водонепропусних септичких јама до изградње канализационе инфраструктуре;

- неопходно је при извођењу земљаних радова на ископу терена (приликом, изградње објеката за производњу, складиштење, и др.) применити таква решења и мере који ће  се обезбедити услови за очување стабилности терена. Земљаним радовима на засецању, усецању и укопавању, не сме се угрозити стабилност тла, нити изазвати инжењерско-геолошки процеси;

- ископани материјал, хумус, земљу, стенски материјал, вишкове грађевинског материјала, камена, и сл., привремено депоновати на за то унапред предвиђене локације на предметној парцели. Исте заштити од спирања и касније користити за радове на санацији терена. Предвидети да одлагалиште вишка материјала мора бити на непропусној подлози, а не на тлу/земљишту. Неискоришћени ископани материјал, као и вишкове грађевинског материјала, евакуисати на локацију, коју одреди надпежна комунална служба;

- обавезно је постављање контејнера за комунални и грађевински отпад (шут, земљу и други отпадни материјал), за чију ће периодичну евакуацију бити надлежна општинска комунална служба;

- обавезна је санација и рекултивација свих деградираних површина, локација и објеката који не задовољавају санитарно-еколошке стандарде;

- редовним одржавањем партерног зеленила и слободних необрађених површина сузбијати и контролисати амброзију;

- забрањене је уношење алохтоних врста;

- предлаже се коришћење ЛЕД светиљки као еколошки прихватљивијих светиљки у јавној расвети;

- забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада;

- обезбедити услове за спречавање стварања “дивљих“, несанитарних, депонија.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ

Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух. Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих. Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у децибелима, односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A).

Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера заштите:

- поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у животној средини у складу са прописима;

- подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим локацијама;

- користити механизацију и уређаје који својим радом неће довести до прекорачења дозвољеног нивоа буке у складу са наменом простора,укључујући и намену простора у окружењу;

- утврдити обавезу предузимања техничких мера на изворима буке и одабир извора буке са нижим вредностима емисије буке;

- обезбедити правилан међусобни просторни распоред постојеће и планиране инфраструктуре, индустријских/производних и других објеката и утврдити посебан режим коришћења простора у обухвату планског документа;

- предузети техничке мере на изворима буке, извршити одабир извора буке са нижим вредностима емисије буке, применити мере звучне изолације и звучних баријера, као и мере на путу простирања буке, којима се обезбеђује да бука која се емитује из техничких и других делова објеката при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме не прекорачује прописане граничне вредности;

- уколико се ради о компресору, поставити га у затворен простор уз спровођење акустичких мера заштите и на удаљености од најмање 20 метара од најближе затвореног простора у коме бораве људи;

- успоставити мерење нивоа буке, у складу са законом.

Обавезна је примена грађевинских и техничких мере за заштиту од буке, у радној средини и околини објеката намењених комерцијалним садржајима, и то:

- мера којима се обезбеђује да бука емитована из техничких и других делова објеката (систем за вентилацију и климатизацију, ДЕА, трафостаница, расхладна опрема и др) не прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);

- којима ће се бука у планираним објектима, свести на дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990.

ЗАШТИТА ОД  НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва, електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима.

Антенски системи базних станица мобилне телефоније, који се поставља на кровној површини стамбеног објекта не сме бити видљив из стамбеног објекта или терасе стамбеног објекта на који се поставља.

Како би спречила појава кумулативног и синергијског утицаја и предупредила појава негативних утицаја на квалитет чинилаца животне средине предлаже се формирање радне групе, односно стручно усавршених кадрова,  и узимање у обзир петиције грађана против постављања базних станица у насељеним местима.

У складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/2008) обавезно је покретање поступка захтева процене утицаја на животну средину, за све телекомуникационе предајнике радиорелејних система и телекомуникационе објекте мобилне телефоније (базне радио станице) ефективне израчене снаге више од 250W .

Прорачун који потиче од предметне радио базних станица на местима на којима се може наћи човек на отвореном простору (тло) мора бити испод реферетних нивоа које прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Службени гласник РС", број 16/2025). Такође, неопходно је поштовати и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Службени гласник РС", број 16/2025), као и Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (“Службени гласник РС”, број 36/2009).

Мере и услови заштите животне средине:

- могуће садржаје, намену објеката и њихов положај на парцели у зони заштите далековода одредити узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне, у складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон, 62/2023 и 94/2024) а које износе:

- у заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката намењених становању, спорту и рекреацији, као и објеката намењених обављању делатности које подразумевају дужи боравак људи;

- уколико се у оквиру предметног подручја планира изградња трафостаница, исте пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, а нарочито:

- одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT,

- обезбедити одговарајућу заштиту подземних вода постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у трансформатору,

- није дозвољена уградња трансформатора који садржи полихлороване бифениле (PCB),

- након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини трансформаторске/их станице/а, пре издавања употребне дозволе за исту/е, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

#### ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

У складу са Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник РС" бр.22/2015) дефинисани  су услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника, а налазе се у оквиру Плана јесу cаобраћајни објекти.

Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима, пешачким стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају имати максимални нагиб од 5%,а изузетно до 8,3%.

Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и пешачких стаза треба да износи 180cm изузетно 120cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90cm. Као планско решење усвојена је ширина тротоара од 150 сm.

Ове површине треба да су чврсте, равне и отпорне на клизање.

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или  друге препреке, док се постојаће препреке видно обележавају.

Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба опремити и светлосном и звучном сигнализацијом. За савладавање висинске разлике између коловоза и тротоара користите се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%. Површина пролаза кроз пешачко острво изводи се са тактилнимпољем безбедности/упозорења, на целој површини кроз острво.

#### МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

У складу са концептом одрживог развоја, а у вези очувања и унапређења еколошких капацитета простора односно животне средине, мере унапређења енергетске ефикасности у зградарству представљају један од кључних фактора.

Унапређење постојећег грађевинског фонда и изградња нових објеката и урбаних структура морају бити засновани на принципима енергетски ефикасне градње и постизања минималних услова комфора боравка у објектима, и усклађени са привредно-економским, друштвеним и техничко-технолошким активностима у оквиру укупног развоја, где се на принципима одрживости користе природне и створене вредности и ресурси овог подручја водећи очувању и унапређењу квалитета животне средине.

План увођења мера енергетски ефикасне изградње подручја у захвату Плана заснован је на:

- одрживом коришћењу природних и створених ресурса и вредности,

- изградњи новог и обнови постојећег грађевинског фонда у складу са прописаним енергетским својствима објеката,

- превенцији и контроли потенцијалних облика и извора загађивања.

Мере енергетске ефикасности (ЕЕ) у зградарству подразумевају континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије уз исте или боље услове у објекту. Мерама унапређења енергетске ефикасности у зградарству утиче се на смањење потрошње конвенционалних-фосилних енергената (добијених из необновљивих извора енергије) и тиме доприноси смањењу емисије штетних гасова и загађења животне средине, односно штити животна средина, смањују глобалне климатске промене и подстиче одрживи развој земље.

Унапређење енергетске ефикасности јесте смањење потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објекта.

Енергетска својства објекта јесу стварно потрошена или оцењена количина енергије која задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта, што укључује грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење.

Објекти високоградње, у зависности од врсте и намене, потребно је да буду пројектовани, изграђени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима објекта, који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе, а издаје га овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање сертификата о енергетским својствима објекта.

Како би се обезбедила прописана енергетска својства, при пројектовању, изградњи и одржавању објеката високоградње потребно је поштовати актуелне прописе и стандарде који се односе на:

- техничке захтеве у погледу рационалне употребе енергије и топлотне заштите које треба испунити приликом пројектовања и грађења нових објеката, као и током употребе постојећих објеката, који се греју на унутрашњу температуру вишу од 12°C,

- остале техничке захтеве за рационалну употребу енергије и топлотну заштиту у зградарству,

- техничка својства и друге захтеве за неке грађевинске производе који се уграђују у објекат у сврху рационалне употребе енергије и топлотне заштите и оцењивање усклађености тих производа с наведеним захтевима,

- одржавање објекта у односу на рационалну употребу енергије и топлотну заштиту.

Обавезно је поштовање техничких захтева за рационалну употребу енергије и топлотну заштиту у објектима којима се прописују:

- највећа допуштена годишња потребна топлотна енергија за грејање по јединици корисне површине објекта, односно по јединици запремине грејаног дела објекта,

- највећи допуштени коефицијент трансмисије топлотног губитка по јединици површине омотача грејаног дела објекта,

- спречавање прегревања просторија објекта због деловања сунчевог зрачења током лета,

- ограничења ваздушне пропустљивости омотача објекта,

- највећи допуштени коефицијенти пролаза топлоте појединих грађевинских делова омотача објекта,

- смањење утицаја топлотних мостова на омотачу грађевине,

- највећа допуштена кондензација водене паре унутар грађевинског дела објекта,

- спречавање површинске кондензације водене паре, ако регулативом није другачије одређено.

### ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

#### ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПЛАНА

Подручје плана је организационо подељено на детаљне намене које омогућавају функционисање резличитих активности и остваривање различитих потреба уз максимално раздвајање, функционално и просторно, конфликтних намена, односно активности које се могу очекивати у њима.

Детаљне намене заузимају преко 50% означеног простора (блока или зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и друге компатибилне и комплементарне намене у функцији делаљне намене као допунске или пратеће, или као самосталне.

Подручје плана подељено је на зоне, у оквиру којих су прописана правила уређења и правила грађења  за  објекте  јавне намене и за површине које нису јавног карактера. (графички прилог бр.5).

Принцип организације намена у зонама на подручју Плана је извршен тако да зоне заправо просторно одређене и заокружне компатибилне финкције (намене). У оквиру зоне не могу се наћи намене које једна другу угрожавају својим функционисањем. Такође су зоне формиране тако да се конфликти између суседних зона сведу на минимум.

#### ПАРЦЕЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Парцелација грађевинског земљишта у плану је дата:

- планом парцелације и

- правилима парцелације, препарцелације и исправке граница парцела

План парцелације је урађен за грађевинско земљиште планирано за јавне површине.

Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела су дата за грађевинско земљиште планирано за остале намене које ће се на захтев власника парцелисати у складу са овим планом (чланови 65, 68 и 69 Закона о планирању и изградњи).

##### План парцелације

Парцелација грађевинског земљишта планираног за јавне намене се састоји од текстуалног и графичког дела.

У текстуалном делу су пописане све катастарске парцеле, и њихови делови, које обухватају планиране површине за  јавне намене.

На графичком прилогу бр.4 " План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење. ", у размери 1:2 500 дат је план површина јавних намена.

##### Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцеле

Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су:

- Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу.

- Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима.

- Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима.

- Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.

- Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника односно закупца земљишта.

- Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши у оквиру граница парцеле

- Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу мењати, а капацитет се одређује према новој површини.

- Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле

За грађење, односно постављање инфраструктурних, електроенергетских и електронских објеката или уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије.

#### ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ

Регулација простора се заснива на систему елемената регулације, и то:

Урбанистичким показатељима (намена, индекс изграђености, индекс искоришћености, спратност објекта);

Урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија саобраћајнице, гранична линија зоне);

  - правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, постављање ограде, паркирање и гаражирање и др.).

- Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за   утврђивање саобраћајне мреже.

- Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже.

- За постојеће саобраћајнице у обухвату Плана које имају дефинисан коридор, тј парцелу, задржавају се постојећи елементи регулације, односно постојеће парцеле. За постојеће саобраћајнице које немају у потпуности формиране коридоре, односно спроведене парцеле, парцела улице ће се формирати у складу са правилима одређеним овим Планом.

- Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације.

- Појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила (дрвореди) у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, нафтоводи, магистрални гасоводи, топловоди и сл.).

- Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.

- Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње.

У плану је грађевинска линија одређена као планирана грађевинска линија паралелна  регулационој линији и нумерички дефинисана (графички проилог бр. 4).

На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као компатибилна може бити и доминантна или једина. У случају изградње појединачних објеката компатибилне намене важе правила грађења као за детаљну намену.

На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења (постављање објеката, удаљеност објеката, спратност и висина, капацитет за паркирање, зелене површине, ограде...) добијају се услови уређења и капацитет парцеле (блока).

#### ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

##### Општа  правила

Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електро мрежа, итд.) се постављају у појасу регулације  јавних саобраћајница  или у  приступном путу ако је сукорисничка или приватна својина.

Подземни водови комуналне инфраструктуре, мреже телекомуникационих и радиодифузних система постављају се испод јавних површина и испод осталих парцела уз предходно регулисање међусобних односа са власником (закупцем) парцела.

Водови подземне инфраструктуре се морају трасирати тако да:

- не угрожавају  постојеће или планиране објекте, као и планиране намене  коришћења земљишта,

- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,

- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,

- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама.

- укрштај са путем врши се постављањем инсталације кроз прописано димензионисану заштитну цев, постављеном подбушивањем управно на осу пута у складу са условима надлежног управљача пута;

- паралелно вођење са путем се утврђује у складу са условима надлежног управљач пута.

За све што није дефинисано у плану посебним правилима, важе општа правила урбанистичке регулације из важећег општег Правилника ("Службени гласник РС" бр.22/2015).

Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

##### Саобраћајна инфраструктуре

Правила грађења

Саобраћајнице се изводе унутар регулационих линија којe представљају и границу катастарске парцеле површине јавне намене за саобраћај. У појасу регулације, катастарске парцеле пута, смештени су сви конструктивни елементи доњег и горњег строја саобраћајнице.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) државног пута потребно је обратите се управљачу државног пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих, у складу са важећом законском регулативом.

Пројектана документација приликом спровођења Плана и планског решења мора бити усаглашена са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл. глaсник РС", бр. 50/2011).

Положај, начин и техничка решења усвојити у сарадњи и уз услове и сагласност управљача јавног пута на техничку документацију.

Приликом вођења надземне инсталације стубови се постављају на растојању које не може бити мање од висине стуба а висина вода надемне инсталације се прорачунава тако да не може бити мања од 7,5 m мерено од горње ивице коловоза до доње ивице вода при највишим температурама.

Најмања висина слободног профила испод непокретних објеката износи минимум 4,5 m мерено од горње ивице коловоза до доње ивице конструкције објекта.

Приликом спровођења Плана, у оквиру плански дефинисане регулационе линије,  могуће је извршити реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на локацијама где се након саобраћајне анализе укаже потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. У оквиру попречног профила дозвољена је прерасподела. Реконструкција у коридору државног пута, димензионисање коловоза, геометрија раскрсница и саобраћајних прикључака, полупречници закривљења у складу са меродавним возилом, увођење трака за искључење/укључење и лева скретања на државни пут, дужина трака за лево скретање, хоризонтална и вертикална сигнализација на државном путу, биће прецизно дефинисани приликом израде пројектне документације, односно издавања услова за пројектовање у складу са важећом законском регулативом.

Саобраћајнице у појасу регулације изводе се са савременом коловозном површином намењеном моторном саобраћају.  У појасу регулације  улица смешта се и сва потребна инфраструктура према условима и техничким захтевима који важе за конкретну инфраструктуру а који се односе и на међусобан однос различитих инфраструктурних капацитета и међусобна ограничења

При техничком регуласању саобраћаја на раскрсницама које нису регуласане светлосном сигнализацијом или нису са кружним подеоником првенство пролаза имају оне које су на правцима државних путева у односу на друге саобраћајнице односно према рангу од вишег према нижем.

У постојећим коридорима саобраћајница дозвољава се реконструкција саобраћајница  у постојећим параметрима. Изградња нових саобраћајница и проширење (доградња) постојећих саобраћајница може се вршити етапно, у фазама.

Правила грађења објеката у функцији саобраћаја у грађевинском подручју

- Станица за снабдевање горивом

Станице за снабдевање горивом су објекти под посебним режимом рада.

Станице за снабдевање горивом се дефинишу као:

- површина јавне намене када су уз државни пут и тада су саставни део државног пута – спроводе се израдом измене и допуне овог ПДР;

- површине осталих намена када су на осталим путевима (општинским и градским саобраћајницама) – спроводе се УП.

У оба случаја важе следећа правила:

Лоцирају се иза раскрснице или на мин. 50.0 m (15.0m на улици нижег ранга) од линије заустављања. Минимална удаљеност од суседног  објекта се одређује у складу са прописима  који важе за ову врсту објеката. Снабдевене су са мин. 2 точиона места и могућношћу точења свих врста погонског горива са одвојеним местом за точење теретних возила, компресором за ваздух и чесмом. Пожељно је да имају прикључке и за пуњење батерија аутомобила на електрични погон.

Правила грађења за станице за снабдевање горивом су:

- разделна трака према коловозу је мин. 6.0m;

- оптимална површина локације за станицу је око 0.5ha;

- пословне просторије (продавница, кафе, ресторан) око 75-100m2;

- паркирање за најмање 10 путничка возила (једно за инвалидна лица) и 2 теретна.

За станицу за снабдевање горивом уз државни пут прописује се израда Плана детаљне регулације са решењем прикључка на државни пут и са уливним и изливним тракама, уколико управљач државног пута констатује да локација остварује могућност за саобраћајно прикључење. Станице за снабдевање горивом се могу планирати искључиво са једносмерним саобраћајним режимом

- Сервисне радионице, радионице и мањи погони

Нови објекти лоцирају се у посебним блоковима или по периферији. Снабдевени су паркинг простором са довољним бројем паркинг места која зависе од делатности, броја запослених и величине објекта. У односу на раскрсницу постављају се на мин. 50,0m од линије заустављања (20,0m у улицама нижег ранга).

- Паркиралишта

Паркинг место је димензија 2.5х5.0 m. Интерна саобраћајница је ширине 6.0 (5,5) m  за управно паркирање. Могући је и другачији распоред паркинг места (под углом). Растојање улаза/излаза у односу на раскрсницу је мин. 35,0m од линије заустављања (15,0m  за улицу нижег ранга).За паралелно паркирање уз коловоз, паркинг место је димензија 2,0х6,0.На сваком паркиралишту, за возила лица са посебним потребама мора се обезбедити мин. једно на сваких 20 паркинг места (5%) мин. једно паркинг место на мањим паркиралиштима.

Димензије паркинг места за особе са инвалидитетом за случај управног паркирања износи 3,70x5,00 m, односно на ширину паркинг места од 2,2 m додаје се простор за инвалидска колица, ширине 1,5 m. Код два суседна паркинг места може се дозволити да користе исти простор за инвалидска колица, односно да ширина два суседна места заособе са инвалидитетом износи 5,90 m (2,20 + 1,50 + 2,20).

При изради пројекте документације за паркинг места и тротоаре морају се предвидетиукошени ивичњаци нагиба највише 10% и ширине најмање 1,20 m за силазак колица сатротоара на коловоз. Истоветне рампе морају се предвидети и у раскрсницама, односно на свим местима где је неопходно да се прелази са тротоара на коловоз или обрнуто.

Паркинг место за теретно возило има димензије 3,5х18m са интерном саобраћајницом ширине 5 m за косо паркирање и кретање возила улаз-излаз у једном смеру.  Паркинг простори у коридору државног пута могу се искључиво планирати и градити изван катастарске парцеле државног пута.

- Стајалишта јавног превоза

То су површине за заустављање возила јавног превоза аутобуског подсистема и граде се у нишама уз коловозне траке саобраћајница. Ширина коловоза у ниши је 3,0 m а тротоара 3,0 m. Дужина нише зависи од средстава и износи 20 m за сингл аутобусе односно 30 m за дубл.

Могуће је стајалишта изводити и у полунишама али и на коловозу са више саобраћајних трака. У односу на раскрсницу лоцирају се на мин. 5.0 m иза раскрснице, односно на 30.0 m испред раскрснице.

Аутобуска стајалишта на државним путевима I и II реда се изводе ван коловоза јавног пута.

- Колски приступи

Колски приступи су површине које се уређују на површини јавне намене преко тротоара, путног зеленила или водног земљишта и служе за непосредан колски приступ са коловозне површине јавне саобраћајнице на грађевинску парцелу суседа. Изводе се од регулационе линије до коловозне површине. Носивост коловозне конструкције приступа је за осовинско оптерећење у складу са потребама суседа али не мање од 5.0 t. За породично становање може се извести преко тротоарске површине обарањем ивичњака и преко путног зеленила са површинском обрадом застора као на тротоару. За већи број корисника (вишепородично,  јавне функције, паркиралишта, производне, комерцијалне и туристичке намене приступ се изводи као површина коловоза и нивелационо прилагођена коловозу јавне саобраћајнице уз формирање кружне лепезе са радијусом према меродавном возилу.

- Објекти (мостови) на рекама, потоцима и каналима мора да буду таквих димензија да омогуће пропуштање меродавне велике воде. Мостови се  пројектују уз одговарајућу примену савремених материјала и техничких решења, тако да се обезбеди потребна површина за обављање саобраћаја(друмског, пешачког). Решење моста је потребно да буде такво да својом доњим стројем нимало не прави сметње протоку реке  За сва укрштања водотокова са саобраћајницама спровести хидраулички прорачун за велике воде вероватноће појаве Q1% и превидети зазор h=1,0m (од коте велике воде до доње ивице конструкције). Нивелета пута на мосту се одређује тако што се на коту стогодишње воде са успором (H/100 + успор) дода заштитна сигурносна висина и конструктивна висина распонске конструкције моста. Сигурносна висина је слободна висина између коте (H/100) стогодишње велике воде (Q1/100) са успором услед стубова моста и најниже доње ивице распонске конструкције моста. Код мостова на путевима нижег ранга сигурносна висина се може одредити као Q1/20 или Q1/30. У поступку израде пројектне документације за изградњу моста, обавезна је израда синхрон плана инсталација, сарадња са надлежним институцијама на прикупљању података и услова, као и сарадња у вези прибављања водопривредних услова и сагласности. Вођење инсталације (водовод, птт и сл.) по конструкцији моста мора се решити тако да не смањује протицајни профил или успорава протицање велике воде.При прорачуну и димензионисању конструкција и делова конструкције моста, у свему се треба придржавати одредба Правилника о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења мостова ( „Сл.лист СФРЈ“ бр.1/91), или европских норми ЕН 1991-2. При сеизмичкој анализи користити придржавати се одредба Правилника о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручјима (ЈЗС 1986.год.), или европских правилник за сеизмику  ЕН 1998-1 (2).

На месту укрштаја потока и саобраћајнице планира се изградња прелаза са одговарајућом конструкцијом а према техничкој документацији.

Правила грађења инфраструктурних система уз државне путеве

Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви- својина Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви Србије”, Београд води као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни следбеник корисника.

Услови за укрштање инсталација са државним путем:

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35m

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви  испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1.2 m.

Услови за паралелно вођење инсталација поред државног пута:

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) у зависности од конфигурације терена и прећника инсталација;

- Не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа,кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта;

- Испод колских прилаза и саобраћајних прикључака планирати постављање инсталација кроз заштитну цев;

- Инсталације планирати тако да не угрожавају постојећу саобраћајну сигнализацију,опрему пута,одводњавање и одржавање државног пута

Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут

- Стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (20,00m мерено од границе путног земљишта државног пута IБ реда) а у случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута,растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба,мерено од границе путног земљишта.

- Обезбедити сигурносну висину од 7,00m мерено од највише коте коловоза до ланчанице,при најнеповољнијим температурним условима.

##### Комунална инфраструктура

Водоснабдевање

- Израдити техничку документацију за изградњу нових цевовода уз планиране саобраћајнице;

- Приликом пројектовања водоводне мреже изабрати полиетиленске цеви;

- Минимални пречник нових цевовода је Ø110mm;

- Трасу нових водоводних цевовода пројектовати уз саобраћајнице изван коловоза по правилу на минималној удаљености од 0,5 m ;

- Дубина укопавања водоводних цеви је минимално 1,0 m од коте терена до горње површине цеви, због дубине мржњења и саобраћајног оптерећења;

- Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању;

- Предвидети шахтове на мрежним чворовима са два и више затварача;

- Предвидети објекте на мрежи (ваздушни вентили, испусти и др.) ради бољег функционисања и лакшег одржавања;

- Планирати постављање надземних хидраната (подземни уколико је неопходно) на максималној удаљености од 80m између хидраната;

- Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10 сm испод и изнад цеви;

- У случају укрштања са саобраћајницама и водотоцима водоводне инсталације морају бити у заштитној челичној цеви, висина надслоја изнад горње површине заштитне цеви до коте нивелете саобраћајнице, односно дна регулисаног водотока треба да је минимално 0,8 m, а 1,5 m до дна нерегулисаног водотока. У случају укрштања хидротехничке инфраструктуре са водотоцима треба прибавити посебна водна акта;

- Спречити негативне утицаје на квалитет воде, како јавне водоводне мреже, тако и локалних изворишта водоснабдевања,  стриктним поштовањем Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања;

- Изградња објеката у појасу заштите цевовода  одређује се посебним условима надлежног предузећа;

- Прикључење на водоводну мрежу вршити на основу техничке документације, у складу са Законом о планирању и изградњи, а према условима надлежног предузећа.

Фекална канализација

- Потребно је израдити техничку документацију за изградњу канализације отпадних вода;

- Трасу фекалне канализације пројектовати у осовини планираних саобраћајница, у јавној површини;

- Минимални пречник канализационих цеви не може да буде мањи од Ø200 mm.

- Минимални пад канализационих цеви не може да буде мањи од 0,5%, а биће одређен кроз техничку документацију, зависно од цевног материјала и пречника канала;

- Минимална дубина фекалне канализације од површине терена до горње површине цеви не може бити мања од 1,0 m;

- Дубине укопавања цеви веће од 5,0 m су дозвољене само изузетно;

- Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10 сm испод и изнад цеви, а затим шљунком до коте терена, у слојевима од по 30 cm са збијањем, док се сва земља из ископа одвози на депонију;

- Ревизиона окна морају се постављати на:

  - местима споја два колектора,

  - ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду,

  - на правцима на растојању највише 160 D (не веће од 50m),

  - при промени пречника колектора ;

- Ревизионе шахтове пројектовати од готових бетонских прстенова Ø1000mm, а поклопце од ливеног гвожђа или дуктилног лива класе носивости D400 за тешки саобраћај;

- Забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода;

- Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију;

- Прикључење гаража и других објеката, који продукују отпадну воду са садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти у складу са "Уредбом о грсшичним вредиосттт емисије загађујућих матерцја у воде и роковима за љихово доапизаље' (“Сл гласиик PC" бр. 67/2011-и 48/2012.);

- Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области;

- Минималан пречник прикључка на фекалну канализацијупредвидети према условима надлежног;

- Прикључење на канализациону мрежу вршити на основу техничке документације, у складу са Законом о планирању и изгадњи, а према условима надлежног ЈКП.

Атмосферска канализација

Систем одвођења атмосферских вода за подручје обухваћеног планом усвојен је као сепарациони.

Атмосферска канализација се мора трасирати тако:

- Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта

- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте

- Максимална дубина укопавања канализационе мреже је 2m  Минимална дубина треба да буде таква да цевовод буде безбедан у односу на темена оптерећења

- Ревизиона окна морају се постављати на:

  - местима споја два колектора

  - ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду

  - при промени пречника колектора.

- Прикључке на ревизиона окна извести са падом од 1,5 %, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.

- Минимални пречник атмосферске канализације изван објекта је Ø300mm.

- Забрањено је увођење фекалних вода у цевоводе атмосферских вода.

- Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области.

- Пре увођења атмосферсих вода са паркинга и саобраћајница, у јавну атмосферску мрежу, потребно је из исте елиминисати масти и уља.

##### Електроенергетска инфраструктура

Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску дозволу и друге услове према Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023). Издавање грађевинске дозволе је у надлежности надлежног органа. Инвеститор може приступити изградњи објеката на основу добијене грађевинске дозволе, уз услов пријаве радова органу који је издао грађевинску дозволу пре почетка извођења радова.

У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова, инвеститор (извођач радова) је у обавези да се благовремено пре отпочињања радова јави надлежном Електродистрибутивном предузећу са захтевом за одређивање стручног лица, које ће вршити надзор над извођењем радова.  Предвидети да се земљани радови обављају искључиво ручно уз повећану опрезност да се не изазове оштећење изолације и оловног плашта, и уз присуство стручног лица надлежне Електродистрибуције Србије – огранак Лесковац.

Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и трафостаница који се налазе прстенасто положени на растојању 1m од спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1m.

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије.

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком бр. 10  ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије, Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV и Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских водова.

Извођење радова у близини постојећих електроенергетских објеката се врши према члану 218. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон, 62/2023 и 94/2024). У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката могу се градити објекти, изводити друге радње или засађивати дрвеће и друго растиње, ако те радње нису у супротности са планским актом, наменом земљишта, прописима о изградњи објеката, условима прописаним законом или техничким нормативима и другим прописима. Власник или носилац других права на непокретности који намерава да изводи грађевинске радове у зони заштите енергетског објекта, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, дужан је да прибави сагласност енергетског субјекта. Сагласност се издаје по испуњености услова енергетског субјекта, које инвеститор доказује достављањем елабората овереног од стране овлашћеног лица у складу са законом.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине сходно Закону о енергетици:

o	за напонски ниво 1 – 35 ма kV:

- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра

- за слабоизоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра

- за самоносеће кабловске снопове 1 метар

o	за напонски ниво 35 kV, 15 метара

o	за напонски ниво 110 kV, укључујући и 110 kV, 25 метара

o	за напонски ниво 220 и 400kV, 30 метара

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано – бетонског канала:

o	за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

o	за напонски ниво 1 – 35 kV, 10 метара

o	за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара

У случају градње испод или у близини далековода 110kV потребна је сагласност Електромрежа Србије А.Д. Планирати изградњу објеката ван заштитног појаса далековода 110kV, како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 метара што не искључује потребу за Елаборатом. Приликом израде Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода потребно је уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на далеководе и проверити њихов однос и усклађеност са законском регулативом. Елаборатом мора бити обрађена изградња комплетне инфраструктуре (јавне расвете, саобраћајнице, водовод и канализација, топловоди, дистрибутивна мрежа, озелењавање и др.). Такође у зонама повећане осетљивости Елаборатом морају бити прорачунате и вредности нивоа електромагнетног поља и извршена провера њихове усклађености са законском регулативом. У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом инфраструктуром приступити склапању Уговора о пословно – техничкој сарадњи на адаптацији или реконструкцији далековода, између Електромрежа Србије А.Д. и Инвеститора планираних објеката. Усклађивање постојећих електроенергетских објеката се врши према члану 217. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон, 62/2023 и 94/2024). Усклађивање обухвата радове на адаптацији, реконструкцији и изградњи енергетског објекта, односно појединачног стуба на линијској инфраструктури, као и радове на изградњи нове трасе у складу са Законом о планирању и изградњи.

У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у случају угрожавања електроенергетских објеката напона 1 - 35кV (далеководи, трафостанице, кабловски водови) потребно је обратити се надлежној Електродистрибуцији Србије са захтевом за закључивање уговора о припремању земљишта, пре израде одговарајуће техничке документације и пре почетка земљаних радова. Уколико је потребно измештање или заштита електроенергетских објеката угрожених планираном наменом у обухвату плана потребно је предвидети коридоре, односно адекватно земљиште, за потребе измештања угрожених електроенергетских објеката. Сва измештања извршити алтернативном трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви тамо где је то потребно. За изградњу електроенергетских објеката који нису у јавној површини потребно је обезбедити одговарајуће право за изградњу на земљишту у складу са члановима 69. и 135. Закона о планирању и изградњи. Одговарајући доказ права на земљишту за изградњу према наведеним члановима Закона о планирању и изградњи обезбеђује инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. Трошкове евентуалних измештања електродистрибутивних објеката сноси инвеститор. Потребно је да се, након израде пројекта конкретног објекта, инвеститор истог обрати Електродистрибуцији Србије са захтевом за уговарање израде инвестиционо – техничке документације измештања, као и радова на измештању предметних електродистрибутивних објеката. При изради техничке документације придржавати се закона и важећих техничких прописа.

Електроенергетски објекти напонског нивоа 110кV

Свака градња испод или у близини ДВ 110кV је условљена:

-  Уредбом о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр.87/2023)

- Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон, 62/2023 и 94/2024);

- Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010  одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023);

-  Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88, "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92);

- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/74);

- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95);

- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр.36/2009 и 93/2021) са припадајућим правилницима од којих посебно треба издвојити Правилник о границама нејонизујућим зрачењима ("Сл. гласник РС", бр.104/2009 и 16/2025) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Сл. гласник РС", бр.104/2009 и 16/2025);

-   SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86);

- SRPS N.C0.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – заштита од опасности;

- SRPS N.C0.102 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – заштита од сметњи ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86);

- SRPS N.C0.104 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.49/83);

-  Интерним стандардом ЕМС АД, ИС-ЕМС 200: 2019 – Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у преносној мрежи.

Дозвољена је градња објеката ван заштитног појаса далековода 110кV који износи 25m са обе стране вода мерено од крајњег фазног проводника.

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе за оптичке каблове). Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично. Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000m од осе далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV.

У заштитном појасу, испод, изнад и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV, као и случају пада дрвета.

Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5m од проводника далековода напонског нивоа 110kV.

Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.

Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода и око стубова далековода се не сме насипати.

Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.

Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30m од најистуренијих делова под напоном.

У постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама (разводним постројењима) могу се изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потребе интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити тренутно сагледано.

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1 – 35 кV

У односу на коловоз пута стубови средњенапонске надземне мреже 10 - 35kV морају бити удаљени минимално:

-	10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је најмање 20˚ за регионални пут и без ограничења за локалне путеве.

-	20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚.

Сигурносна висина вода изнад путева износи 7m.

За надземне нисконапонске водове заштитни коридор зависи од врсте проводника (Ал/ч или СКС). Стубови надземне нисконапонске мреже треба да су удаљени мин. 2m од коловоза за магистрални, регионални и локални пут. У односу на саобраћајнице у насељу, код укрштања, приближавања и паралелног вођења надземне нисконапонске мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу на коловоз, пожељно на удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом појасу.

Сигурносна висина на преласку преко пута треба да износи 6m.

Приликом измештања мешовитих 10kV и 1kV надземних водова, за упоришта користити одговарајуће стубове прописаних димензија и одговарајући проводник. Ако се планира укидање надземног вода и изградња новог подземног, користити проводник одговарајућег типа и пресека.

При свођењу надземних кућних прикључака користити одговарајући проводник. Ако се планира укидање надземног или мешовитог вода и изградња новог подземног вода, потребно је обезбедити сагласност за уградњу КПК и успонског вода на свим објектима који се напајају преко надземног кућног прикључка.

Код изградње надземних водова средњег и ниског напона морају се поштовати прописи дефинисани:

-	„ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ (Сл.лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92) и

-	„ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92)

Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист СФРЈ 68/86), прописи о заштити телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења, заштита од опасности СРПС Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ бр.68/88) као и Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл.гл.РС бр.36/09 и 93/2021).

Планиране трафостанице напонског нивоа 10/0,4kV градиће се као монтажно - бетонске (МБТС, КБТС или зидане). Потребни простор који се мора обезбедити за наведене ТС износи за МБТС снаге до 1х630kVА: мин 7х6m. Габарит грађевинског дела треба да омогући смештај енергетског трансформатора, расклопног блока 10kV и расклопног блока 1kV. При томе се морају поштовати одредбе техничке препоруке ЕД Србије бр.Т.П. бр. 1а.

Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од других врста инсталација и објеката који износе:

0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката

0,5m ... од телекомуникацијских каблова

0,6m ... од спољне ивице канала за топловод

0,8m ... од гасовода у насељу

1,2m ... од гасовода ван насеља

Полагање једножилних енергетских каблова (XHE 49-A и сл.) вршити у троугластом снопу на дубини 0,8m. Сноп се формира провлачењем каблова кроз одговарајућу матрицу, при одмотавању са три калема. Дозвољено је појединачно провлачење једножилног кабла кроз цев од неферомагнетног материјала, под условом да цев није дужа од 20m. Кроз челичну цев дозвољено је провлачење снопа који чине једножилни каблови све три фазе. За причвршћивање једножилних каблова могу да се користе само обујмице од неферомагнетног материјала. На оба краја кабловског вода треба галвански да се повежу метални плаштови или електричне заштите сва три једножилна кабла и да се уземљи овај спој. Међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07m при паралелном вођењу, односно 0,2m при укрштању. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1m.

Уколико се траса кабла нађе испод коловоза за кабловске водове 10kV и 1kV предвидети кабловску канализацију израђену од пластичних цеви одговарајућег пречника. Кабловско окно користити на правој деоници кабловске канализације која је дужа од 40m, на месту промене правца или нивоа кабловске канализације и на местима гранања кабловске канализације. Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 35kV и 10kV, а 50% за напонски ниво 1kV.

При укрштању са путем изван насеља енергетски кабал се поставља у бетонски канал, односно бетонску или пластичну "јувидур" цев 160mm увучену у хоризонтално избушени отвор дужи за 1m од спољне ивице пута тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Подбушивање се врши механичким путем а темељне јаме за бушење се постављају уз спољну ивицу земљишног појаса. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8m а од дна канала најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90, а најмање 30. На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.

Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је :

- мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања

- мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања

Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3m.

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а код укршања са гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, кабал вишег напонског нивоа полаже се испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном одстојању од најмање 0,4m.

Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу се полагати у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се покаже задовољавајући прорачуном, али не мањи од 0,2m.

Код укрштања са каналом енергетски кабал се поставља у заштитну металну цев 160mm до 0,5m шире од спољних ивица канала тако да је могућа замена кабла без раскопавања канала. Вертикални размак између најниже коте дна канала и горње ивице металне цеви треба да износи најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90, а најмање 30. На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.

За све предвиђене интервенције и инсталације које воде кроз земљишни појас (парцелу пута) потребно је обратити се ЈП „Путеви Србије“ за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације и постављање истих.

Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему уз примену мера за изједначење потенцијала, према условима надлежне Електродистрибуције Србије, сагласно СРПС Н.Б2.741.

На графичком прилогу бр.6. “План мрежа и објеката комуналне инфраструктуре“, приказани су потребни електроенергетски објекти из којих се обезбеђује ел.енергија за потрошаче на планском подручју.

##### Електронска комуникациона инфраструктура

- ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

- Дубина полагања оптичких каблова у насељеним местима не сме да буде мања од 1,0 m, а изван њих 1,2 m, а бакарних мања од 0,8 m

- Удаљеност планираних објеката од   телекомуникационих објеката мора бити мин. 1,5 m.

- У случају да се земљани радови изводе на дубини већој од 0,4m изнад подземних телекомуникационих инсталација инсталације морају се заштити одговарајућим полуцевима

- Код приближавања или паралелног вођења електроенергетског кабла од 1kV до 10kV и телекомуникационих инсталација мора се испоштовати минимално растојање од 0,5m. а у случају каблова преко 10kV минимално растојање је 1m.На местима укрштања електроенергетски кабл мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.

- Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и водовода мора се осигурати минимални размак од 0,6m. На местима укрштања водоводна цев мора бити положена испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.

- Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и фекалне канализације ( за мање цеви пречника до 0,6м и кућне приклјучке) мора се осигурати минимални размак од 0,5m, односно 1,5м за магистралне канализационе цеви пречника једнаког или већег 0,6м. На местима укрштања канализациона цев мора бити положена испод телекомуникационих инсталација при чему кабл треба да буде механички заштићен. Дужина заштитне цеви треба да буде 1,5m са сваке стране места укрштања, а растојање треба да буде најмање 0,3m.

- Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и гасовода мора се осигурати минимални размак од 0,5m. На местима укрштања гасовод мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.

- Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и вреловода мора се осигурати минимални растојање од 0,5m. На месту укрштања вреловод мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,8m.

- Угао укрштања наведених инсталација и телекомуникациони инсталација треба да буде по правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.

- На местима укрштања постојећих телекомуникационих инсталација са пројектованим саобраћајницама (коловозом, тротоаром, паркингом, ...), инвеститор је дужан да паралелно са постојећим подземним телекомуникационим кабловима постави заштитне PVC цеви пречника 110mm, дужине ширина саобраћајнице +1,5m са обе стране. Крајеве цеви треба одговарајуће затворити.

- На местима приближавања пројектованих саобраћајних површина телекомуникационим објектима растојање мора бити мин. 1,0m.

- Угао укрштања пројектоване саобраћајнице и телекомуникационих инсталација треба да буде по правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.

- Подземне телекомуникационе инсталације не смеју бити угрожене изменом висинских кота терена (нивелацијом терена), тј. морају бити на прописаној дубини и након изведених радова. Поред наведеног, не сме се мењати састав горњег строја тла изнад телекомуникационих инсталација (асфалтирање, бетонирање, поплочавање...) и морају се испоштовати вертикална и хоризонтална растојања.

- Заштиту и обезбеђење постојећих телекомуникационих објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих телекомуникационих објеката и каблова;

- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих телекомуникационих објеката и каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.);

##### Термоенергетска инфраструктура

Технички услови за изградњу гасовода и гасоводних објеката и објеката у заштитном појасу гасовода и гасоводних објеката:

- Радни притисак у дистрибутивној мрежи је 2-4 bar-a.

- У заштитној зони гасовода - lm од ближе ивице цевовода - није дозвољена изфадња објеката нити складиштење тешких терета.

- Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су:

|  | МОР≤4 bar (m) | 4 bar ≤ MOP ≤ 10 bar (m) | 10 bar ≤ MOP ≤ 16 bar (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гасовод од челичних цеви | 1 | 2 | 3 |
| Гасовод од полиетиленских цеви | 1 | 3 | - |

Приликом израде пројектне документације, водити рачуна о минимално дозвољеном растојању при укрштању или паралелном вођењу са дистрибутивним гасоводом према следећој табели.

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,2 | 0,6 |
| Од гасовода до инсталација водовода и канализације | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до инсталација вреловода и топловода | 0,3 | 0,5 |
| Од гасовода до проходних канала топлодалековода | 0,5 | 1,0 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова | 0,3 | 0,6 |
| Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова | 0,3 | 0,5 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,2 | 0,6 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станица за снабдеваље горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | - | 5,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запалзивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 | - | 3,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више одЗ m3a највише 100 m3 | - | 6,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 | - | 15,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 | - | 5,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3a највише 60 m3 | - | 10,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 | - | 15,0 |
| Од гасовода до шахтова и канала | 0,2 | 0,3 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,5 |
| * растојање се мери од габарита растојања |  |  |

Растојања из овог члана могу се изузетно смањити на кратком деоницама дужине до 2 m уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објекатаза складиштеље запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

- Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ дистрибутивних гасовода, мерена од горње ивице цеви код укрштања са дугим објектима је:

| Објекат | Минимална дубина укопавања (cm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B* |
| до дна одводних канала путева и пруга | 100 | 60 |
| до дна регулисаних корита водених токова | 100 | 50 |
| до горње коте коловозне конструкције пута | 135 | 135 |
| до горње ивице прага железничке пруге | 150 | 150 |
| до горње ивице прага индустријске пруге | 100 | 100 |
| до дна нерегулисаних корита водених токова | 150 | 100 |
| * Примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив |  |  |

- Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода су:

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему на сме се угрозити стабилност стуба.

|  | Минимално растојање |  |
| --- | --- | --- |
| Називни напон | при укрштању (m) | при паралелном вођењу (m) |
| 1 kV≤U | 1 | 1 |
| 1 kV < U ≤ 20 kV | 2 | 2 |
| 20kV<U≤35 kV | 5 | 10 |
| 35 kV <U | 10 | 15 |

- При изради пројектне документације водити рачуна да на местима укрштања са гасоводном инсталацијом, канализациону инсталацију по правилу постављати испод изграђене гасоводне инсталације. Уколико се мора поставити изнад, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.

- HE СМЕ се почети са извођењем било каквих радова у заштитном појасу гасовода без сагласности од стране „ЈУГОРОСГАЗ“-а сходно Закону о енергетици.

#### ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА

##### Правила грађења за објекте производње и пословања

Зона I   –  производња и пословање

Детаљна намена:

Производно-пословна делатност

У оквиру детаљне намене (производно пословне делатности) могу се наћи објекти пословања,  производње, складиштење и услужно-комерцијалне делатности.

Свака од ових намена се може наћи на парцели као детаљна или као компатибилна намена.

Могуће компатибилне намене:

Комунални објекти, зеленило, соларна електрана

Намена објеката чија је градња забрањена у овој  целини:

У циљу заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти баве:

- набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и материјала

- производњом опасном по здравље радника и околног становништва

- производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта

Дозвољени урбанистички параметри:

|  | Величина грађевинске парцеле | Тип привредног објекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Блоковски | мин. | 1000 m2 |
|  |  | Мешовити | мин. | 1500 m2 |
|  | Ширина грађевинске парцеле |  | мин. | 15 m |

|  | Положај објекта у односу на улицу | мин 5m | повучено од регулације |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положај портирнице | На регулационој линији |  |  |
|  | Удаљења од суседних објеката |  |  | 10m |
|  | Удаљења од бочних ивица парцеле | мин. |  | 5m |
|  | удаљење од задње ивице парцеле | мин. |  | 5m |

|  | Индекс % заузетости | максимално | 70% |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Проценат зелених површина укупне површине комплекса | мин. | 30% |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Спратност објеката | максимално | П |
| --- | --- | --- | --- |
|  | за административни део – макс. 10% површине производног дела | максимално | П+1+Пк |
|  | У зависности од технолошког процеса дозвољена је и већа висина. За изградњу силоса, торњева, антенских стубова, димњака и свих објеката који могу као препрека да утичу на ваздушни саобраћај потребно је прибављање сагласности Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије у складу са Законом о ваздушном саобраћају (''Службени гласник РС'',бр.73/10,57/11 и 93/12) |  |  |

|  | Паркирање код производних | на парцели | 1ПМ на 200m2 корисног простора (1/3 запослених) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Паркирање код пословних | на парцели | 1ПМ на 80m2 корисног простора |

Врста објеката с обзиром на начин изградње  је:

- слободностојећи  објекат.

Грађевинска линија:

Удаљење грађевинских линија објеката у односу на регулациону линију износи минимално према растојањима одређеним на графичком прилогу бр. 3_Регулациони-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима. У делу између регулационе и грађевинске линије планирана је садња заштитног зеленила.

Положај објеката на грађевинској парцели:

Растојање основног габарита (без испада) објекта од линије суседне грађевинске парцеле износи минимално 5m или више у складу са пројектом заштите од пожара.

Најмања медусобна удаљеност објеката на парцели:

Најмања међусобна удаљеност објеката на парцели (уколико их је више од једног) износи миним половина висине вишег објекта (потребно је усвојити већу добијену нумеричку вредност) с тим да међусобни размак неможе бити мањи од 4m.

Објекат не сме директно заклањати осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.

Услови за изградњу других објеката на парцели:

Уз објекте, у оквиру грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента заузетости, могу се градити и помоћни објекти који су у функцији основног објекта и пратећих делатности, уз поштовање правила изградње прописаних за пратећу намену.

Помоћни објекти  су спратности до П+0 и на удаљености минимално 1,5m од границе суседне парцеле.

Минимални степен комуналне опремљености: саобраћајни приступ, водовод, струја и канализација.

Водовод и електроенергетску инфраструктуру је потребно потпуно изградити у првој фази.

Архитектонско обликовање:

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом. Архитектонским облицима тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и саме

зоне. Архитектуру прилагодити намени и врсти објеката усклађујући је са традицијом и новим трендовима. Обрада објеката треба бити од квалитетних материјал.

Ограђивање:

Грађевинскa парцела се ограђује.

-     Висина ограде којом се ограђују радни комплекси не може бити виша од 2,2m.

-  Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација зидане и транспарентне ограде;

-  Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом;

- Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код  комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m.

-    Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.

- Капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије.

- Грађевинска парцела се може преграђивати у функционалне целине, али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

Зеленило:

Грађевинскe парцелe производних објеката својом површином требају да омогуће несметано одвијање унутрашњег саобраћаја и оставе могућност богатог озелењавања. Препорука за потребно озелењавање парцеле је параметар везан за величину комплекса, али је основни захтев у што већем проценту озелењавања и формирању појасева заштите и раздвајања и унутар радне зоне и у односу на окружење.

Слободне површине у производно- пословне делатности уредити и озеленити у што већој мери, минимално 30% како би се првенствено испунили санитарно-хигијенски услови. Врста садног матерјала је прилагођена пре свега заштити. Ограда око комплекса треба да укључује и зелене засаде спратне структуре по ободу комплекса.

Обавезно формирати појас заштитног зеленила према пољопривредним површинама

Спровођење плана за намену примарна производња:

- Директно применом правила ПДР

- Урбанистичким пројектом, директно применом правила ПДР за комплексе веће од 20000 m2 .

Зона II   –  Примарна производња

Детаљна намена:

Примарна производња

У оквиру детаљне намене (примарна производња) могу се наћи објекти пословања,  складиштење и услужно-комерцијалне делатности.

Свака од ових намена се може наћи на парцели као детаљна или као компатибилна намена.

Могуће комапатибилне намене:

Зеленило, пословне и услужне  делатности, комунални објекти, соларна електрана

Намена објеката чија је градња забрањена у овој  целини:

У циљу заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти баве:

- набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и материјала

- производњом опасном по здравље радника и околног становништва

- производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта

Дозвољени урбанистички параметри:

|  | Величина грађевинске парцеле | Тип привредног објекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Блоковски | мин. | 1000 m2 |
|  |  | Мешовити | мин. | 1200 m2 |
|  | Ширина грађевинске парцеле за објекте пословања |  | мин. | 15 m |
|  | Код постојећијх објеката пословања задржавају се постојеће ширине фронтова грађ.парцела. |  |  |  |

|  | Положај објекта у односу на улицу | мин 5m | повучено од регулације |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Положај портирнице | На регулационој линији |  |
|  | Међусобна удаљеност нових пољопривредних и суседних привредних објеката високоградње | мин. | 10m |
|  | Удаљења од објеката на суседној парцели | мин. | 10m |
|  | Удаљења од бочних ивица парцеле | мин. | 6m |
|  | Удаљење од задње ивице парцеле | мин. | 6m |

|  | Индекс % заузетости | макс | 65% |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Проценат зелених површина укупне површине комплекса | мин. | 25% |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Спратност објеката | максимално | П+1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | У зависности од технолошког процеса дозвољена је и већа висина. За изградњу силоса, торњева, антенских стубова, димњака и свих објеката који могу као препрека да утичу на ваздушни саобраћај потребно је прибављање сагласности Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије у складу са Законом о ваздушном саобраћају (''Службени гласник РС'',бр.73/10,57/11 и 93/12) |  |  |

|  | Паркирање код производних | на парцели | 1ПМ на 200m2 корисног простора (1/3 запослених) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Паркирање код пословних | на парцели | 1ПМ на 80m2 корисног простора |

Врста објеката с обзиром на начин изградње  је:

- слободностојећи  објекат

Грађевинска линија:

Удаљење грађевинских линија објеката у односу на регулациону линију износи минимално према растојањима одређеним на графичком прилогу бр. 3. Саобраћајно решење са грађевинском регулацијом. У делу између регулационе и грађевинске линије планирана је садња заштитног зеленила.

Положај објеката на грађевинској парцели:

Растојање основног габарита (без испада) објекта од линије суседне грађевинске парцеле износи минимално 5m или више у складу са пројектом заштите од пожара.

Најмања медусобна удаљеност објеката на парцели:

Најмања међусобна удаљеност објеката на парцели (уколико их је више од једног) износи миним половина висине вишег објекта (потребно је усвојити већу добијену нумеричку вредност) с тим да међусобни размак неможе бити мањи од 5m.

Објекат не сме директно заклањати осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.

Услови за изградњу других објеката на парцели:

Уз објекте, у оквиру грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента заузетости, могу се градити и помоћни објекти који су у функцији основног објекта и пратећих делатности, уз поштовање правила изградње прописаних за пратећу намену.

Помоћни објекти  су спратности до П+0 и на удаљености минимално 1,5m од границе суседне парцеле.

Минимални степен комуналне опремљености: саобраћајни приступ, водовод, струја и канализација.

Водовод и електроенергетску инфраструктуру је потребно потпуно изградити у првој фази.

Архитектонско обликовање:

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом. Архитектонским облицима тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и саме зоне. Архитектуру прилагодити намени и врсти објеката усклађујући је са традицијом и новим трендовима. Обрада објеката треба бити од квалитетних материјала.

Ограђивање:

Грађевинскa парцела се ограђује.

-    Висина ограде којом се ограђују радни комплекси не може бити виша од 2,2m.

-  Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација зидане и транспарентне ограде;

- Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом;

- Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код  комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m.

- Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.

- Капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије.

- Грађевинска парцела се може преграђивати у функционалне целине, али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

Зеленило:

Грађевинскe парцелe производних објеката својом површином требају да омогуће несметано одвијање унутрашњег саобраћаја и оставе могућност богатог озелењавања. Препорука за потребно озелењавање парцеле је параметар везан за величину комплекса, али је основни захтев у што већем проценту озелењавања и формирању појасева заштите и раздвајања и унутар радне зоне и у односу на окружење.

Слободне површине у производно- пословне делатности уредити и озеленити у што већој мери, минимално 25% како би се првенствено испунили санитарно-хигијенски услови. Врста садног матерјала је прилагођена пре свега заштити. Ограда око комплекса треба да укључује и зелене засаде спратне структуре по ободу комплекса.

Обавезно формирати појас заштитног зеленила према пољопривредним површинама.

Спровођење плана за намену примарна производња:

- директно спровођење

Зона III –  Зона становања

Детаљна намена површина: породично становање.

Као породично становање дефинише се становање на појединачним парцелама, минималне величине 400 m2 са највише 2 стана у објекту.

Компатибилне намене: услуге (трговина на мало, угоститељство), туризам пансионског типа, спорт и рекреација, зеленило. Као компатибилна намена могу се дозволити мањи производни погони који не угрожавају животну средину. Однос пратећих намена у односу на детаљну  може бити максимално 30% на нивоу намене. Компатибилна намена може бити у оквиру основног објекта, засебан објекат на парцели или на посебној парцели у оквиру детаљне намене. Уколико је на посебној парцели важе правила за компатибилну намену.

|  | Величина грађевинске парцеле |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Непољопривредна домаћинства |  | мин 400 m2 |
|  | Мешовита домаћинства |  | мин 600 m2 |
|  | Пољопривредна домаћинства |  | мин 800 m2 |

|  | Ширина фронта парцеле |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | за објекте у прекинутом низу |  | мин 11 m |
|  | за слободно стојеће објекте |  | мин 15 m |

|  | Проценат заузетости |  | 30% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спратност објеката | максимално | П+1+Пк |
|  | Уређене зелене незастрте површине | на парцели | 30% |

Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња више објеката у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.

- На грађевинској парцели дозвољена је изградња  помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.

- У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика, зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара.

Положај објекта на парцели:

- објекат, према положају на парцели је слободностојећи, у низу и у прекинутом низу. Дозвољени су и подтипови као што су двојни објекти, атријумски и полуатрујумски објекти.

Грађевинска линија:

- Положај грађевинске линије новог објекта се дефинише су у односу на суседне објекте, однодно у односу на преовлађујућу грађевинску линију блока (више од 50% суседних објекта).

- Уколико се приступ грађевинској парцели остварује преко приступног пута, као минимално удаљење у односу на границу грађевинске парцеле приступног пута, примењује се правило за удаљење од бочне границе парцеле за све суседне парцеле.

Кота приземља:

- кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте уколико је грађевинска линија повучена од регулационе.

- Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта.

Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле:

1) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1,50m

2) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 3,00m

3) двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00m

Реконструисани изграђени породични стамбени објекти чије је растојање до границе

грађевинске парцеле мање, не могу имати на суседним странама отворе стамбених

просторија.

- Санациони објекти (потпорни зид...) се постављају у оквиру парцеле према пројекту без посебних услова о удаљењу од бочних граница парцеле.

- Помоћни објекти за потребе гаражирања возила, летње кухиње и оставе се постављају према правилима за стамбене објекте.

Међусобно одстојање објеката на парцели:

Други објекат на парцели се може поставити на удаљењу од 0 m од основног објеката или на пропсаном растојању у наредном ставу.

Минимално међусобно растојање стамбених и пословних објеката је 6.0 m, а растојање од помоћних објеката је минимум 2.5 m.

Реконструисани изграђени породични стамбени објекат чија удаљеност од другог објекта високоградње износи мање од 4,00 m, не може имати на суседним странама отворе стамбених просторија.

Архитектонско обликовање:

- Последња етажа се може извести као поткровље. Дозвољава се изградња вишеводног крова.

- Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени.

- Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен  у случају изградње објекта спратности мање од максималне планиране, односно без поткровља.

Паркирање:

- паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, 1 ПМ на 1 стамбену јединицу.

Услови за ограђивање парцеле:

- Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.

- дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m.

- транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m.

- висина ограде на углу не може бити виша од 0,9m од коте тротоара због прегледности раскрснице.

- ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде,

- парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле

Минимални степен комуналне опремљености:

- нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну/гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије

- до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (непропусних септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката.

Правила и услови за интервенције на постојећим објектима:

- сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта према јавној површини задовољава услов дефинисан правилима

- постојећи објекти на парцели који нису у складу са спратношћу и процентом заузетости, прописаним овим планом, не могу се дограђивати, већ је дозвољено текуће одржавање, санација, адаптација, као и побољшавање услова коришћења (замена инсталација, увођење гаса/топловода, побољшање енергетске ефикасности и сл.). Ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу.

- Постојећи објекти који не припадају планираној (или компатибилној) детаљној - претежној намени се задржавају до привођења земљишта намени, с тим што је забрањена њихова доградња, а дозвољени су радови на текућем и инвестиционом одржавању, санацији и енергетској санацији. Реконструкција и адаптација су дозвољени само у функцији прилагођавања планираној намени.

- На постојећем објекту који се својим делом налази на постојећој или планираној грађевинској парцели за површине јавне намене, осим текућег одржавања нису дозвољене никакве друге интервенције. Такав објекат се, код реализације планских решења, уклања (у целини или делом).

Инжењерскогеолошки услови:

- За сваку интервенцију или изградњу у фази израде техничке документације урадити детаљна геотехничка истраживања у складу са Законом о рударству (Сл. Гласник РС бр. 101/15).

Спровођење плана за намену становање:

- директно спровођење

##### Пољопривредно земљиште (соларна електрана)

Планирана је изградња фотонапонске електране, чија ће инсталисана снага бити накнадно утврђена кроз даљу техничку документацију, на панелима. Снага соларне електране, диспозиција и конфигурација опреме биће изабрана у складу са захтевима инвеститора и техничким могућностима прикључења. У склопу соларне електране неће бити потребе за стално присуство људи или особља. Сви технички детаљи ближе ће се дефинисати техничком документацијом.

Фотонапонски панели се постављају на конструкцију предвиђену за монтажу соларних панела на земљи, у усправном (portrait) положају, под углом од 27 степени у односу на хоризонталну раван и орјентисани ка југу. Носеће конструкције се анкеришу у тло помоћу чекићних или завртних анкера. На ове анкере се монтирају носеће конструкције, на које се накнадно причвршћују ФН модули. Носеће конструкције ФН модула се најчешће израђују као потпуно алуминијумске или у комбинацији алуминијум-челик (челик обавезно мора бити са топло поцинкованом површинском заштитом од корозије) или као потпуно челичне (челик обавезно мора бити са топло поцинкованом површинском заштитом од корозије).

У оквиру соларне електране планирана је изградња потребан број трансформатора који се поставља у оквиру соларне електране и не формира се посебна парцела за њих, у складу са ставом 2. члан 69 Закона о планирању и изградњи.

Не дозвољава се изградња других објеката осим објеката у функцији соларне електране.

Наведени подаци су орјентациони и могу се кориговати приликом израде техничке документације. Односно, у току израде пројектно-техничке документације прецизно ће се дефинисати сви параметри електране (снаге, опреме, капацитета, итд), у складу са техничким условима добијеним за фазу пројектовања.

Привремено одлагање отпада од соларних електрана (панели, конструкције, каблови) мора бити планирано уз строго поштовање еколошких прописа пре транспорта на рециклажу. Отпад се привремено складишти на уређеним, обележеним локацијама (најбоље уз саобраћајницу ради лакшег одношења са локације) како би се спречила контаминација земљишта и омогућило одговорно управљање отпадом током изградње или демонтаже. Управљање отпадом се усклађује са Законом о обновљивим изворима енергије и управљању отпадом, а План управљања отпадом је саставни део документације за изградњу соларних електрана. За привремено одлагање отпада обезбедити простор од 5% од укупне површине парцеле.

Услови за формирање парцеле:

- не прописују се услови минималне величине парцеле.

- не прописује се минимална ширина парцеле.

Индекс заузетости:

- максимални индекс заузетости у оквиру комплекса  је 10% за објекте и површине (трансформатори, интерне стазе),

- фотонапонски панели на конструкцији могу да се постављају на 80% површине намене.

- површина испод панела не улази у индекс заузетости.

Спратност објекта:

- максимална спратност: П+0 за објекте.

- минимална висина конструкције носача панела је 0,5 m. Обавезно је да се испод панела створе услови за раст травнатих површина.

Слободне и зелене површине:

- минимални проценат уређених слободних површина је 10%. Није планирано озелењавање комплекса, осим травнатих површина и евентуално ниског жбунастог растиња уз ограду комплекса, које неће заклањати осунчаност површина под панелима, а које не припада групи инванзивних врста. Максимално задржати природни амбијент.

Одржавање зелених површина испод соларних панела обухвата редовно кошење траве (машинско кошење (тракторске косачице, тримери) како трава не би прерасла и правила сенку на панелима) и контролу вегетације (сузбијање корова који може оштетити конструкцију) како би се спречило сенчење панела и смањила опасност од пожара. Ово укључује и узгој ниског растиња, бобичастог воћа или испаша стоке, чиме се земљиште одржава корисним.

Положај објекта:

- објекти и панели, према положају су слободностојећи.

Грађевинска линија:

- грађевинска линија је дефинисана на графичком прилогу бр. 4.1.- 4.2. "План регулација површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима".

Кота приземља:

- кота приземља се дефинише према технолошком процесу.

Други објекат на парцели:

- дозвољена је изградња пратећих и помоћних објеката у функцији соларне електране.

Паркирање:

- паркирање решити у оквиру површине у функцији енергетске делатности.

Број објеката у оквиру комплкса:

- не прописује се максимални број објеката у оквиру дозвољеног степена заузетости за зону.

Услови за ограђивање комплекса:

- електрана се може, али не мора, оградити транспарентном оградом до висине од 1,80 m.

- ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

- комплекс је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе парцеле.

Минимални степен комуналне опремљености:

- решен излаз на јавну саобраћајницу;

- услове за електроенергетски прикључак;

Спровођење плана:

- Урбанистичким пројектом, директно применом правила ПДР.

#### Могуће интервенције на постојећим објектима

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:

Табела 9: Правила за реконструкцију постојећих објеката

| доградњу нових етажа |  | - до дозвољене максималне висине; |
| --- | --- | --- |
| доградњу објекта |  | - доградње и доградња објекта може се извести до максималних урбанистичких параметара прописаних овим планом |
| доградњу крова изнад равне терасе објекта |  | - ради санације равног крова; - без нарушавања венца; - са скривеним олуцима; - макс. нагиб до 30 степени |
| реконструкцију крова са променом геометрије у циљу формирања новог корисног простора |  | - без повећања висине објекта и промене геометрије крова уколико се прелазе параметри - реконструкцију или доградњу крова извести са надзитком максималне висине 1,6 m мерено од коте пода до прелома косине крова |
| реконструкцију фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације |  | - дозвољава се |
| реконструкцију фасаде објекта у смислу затварања балкона и лођа |  | - дозвољено је само на нивоу целог објекта, једнобразно |
| доградњу вертикалних комуникација (степениште, лифт) |  | - дозвољава се |
| претварање стамбених у пословни простор |  | - дозвољава се |
| претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у стамбени простор |  | - дозвољава се, осим код подземних етажа које немају отвор на фасади висине веће од 80cm. |
| претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у пословни простор |  | - дозвољава се |
| реконструкција објеката (санација, фасаде, конструкције, инсталација, функционална реорганизација) |  | - дозвољава се |

#### ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

У оквиру Плана предвиђена је обавезна израда урбанистичког пројекта за намену Производња и пословање за комплексе веће од 20 000 m2  и за соларну електрану према графичком прилогу бр. 6 План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење.

#### РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА

У оквиру подручја плана, не предвиђају се површине и објекти за које се предлаже расписивање јавних конкурса.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА

- ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

1.	Катастарско топографски  план	 са границом плана.......................................................1:2500

2.	Постојећа намена површина............................................................................................1:2500

3. Планирана намена површина са поделом на зоне........................................................1:2500

4. Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима........................................................................................................................1:1000

5. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре.......................................................1:1000

6. План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење.................1:2500

- ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА

- Одлука о изради урбанистичког плана

- Рани јавни увид

- Стратешка процена утицаја Плана на животну средину

- Услови и документација надлежних организација и институција

- Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и  другим расправама о Плану

- Оверен катастарско-топографском плану

- Одлука о усвајању плана

## ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РАДНЕ ЗОНЕ БАТУЛОВЦЕ 1, У БАТУЛОВЦУ урађен је у четири (4) истоветна примерка у аналогном и четири (4) примерка у дигиталном облику.